2W电磁阀

一、概述：

适用介质：液体、水、气、热水、油、瓦斯等

二、主要产品特点：

先导膜片式 空军、海军配套产品

设计紧凑，精巧美观温升低，无噪音，零泄漏

动作响应迅速，高频率

德国工艺，出口系列，品质可靠

常开阀高度=H2+20mm

介质含有杂质、阀前必须安装过滤器（滤网≥80目）；且无凝固或晶体现象。 型号表示：BZCA-1K，B：防爆；-1≤90℃；-K：常开。

产品用途

应用于医疗机械、太阳能、清洗设备、食品机械、燃烧器、焊接切割、消防安全、环保水处理、机械制造等行业。

三、主要连接尺寸：

| 型号 | 通径（mm） | A | B | C | D | K(G) | 阀体材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2W025-06 | 2.5 | 66 | 30 | 75 | 40 | 1/8" | 锻造铜 |
| 2W025-08 | 2.5 | 66 | 30 | 75 | 40 | 1/4" |  |
| 2W040-08 | 4 | 66 | 30 | 75 | 40 | 1/4" |  |
| 2W040-10 | 4 | 74 | 32 | 85 | 52 | 3/8" |  |
| 2W160-10 | 16 | 101 | 57 | 117 | 69 | 3/8" |  |
| 2W160-15 | 16 | 101 | 57 | 117 | 69 | 1/2" |  |
| 2W-200-20 | 20 | 107 | 57 | 123 | 73 | 3/4" |  |
| 2W-250-25 | 25 | 111 | 74 | 134 | 99 | 1" |  |
| 2W350-35 | 35 | 140 | 90 | 170 | 119 | 11/4" | 铸造铜 |
| 2W400-40 | 40 | 142 | 95 | 172 | 123 | 11/2" |  |
| 2W500-50 | 50 | 172 | 123 | 209 | 168 | 2" |  |

- 四、主要技术数据

1、使用压力：0～10kg/cm2

2、最大耐压力：16kg/cm2

3、使用流体：空气、水、油、瓦斯、煤气、液化气

4、使用流体粘度：20CST以下

5、工作温度：-5～80℃

6、电压波动范围：±10%

7、动作方式：直动式

8、型式、常闭式（即通电后阀开启，或常开式（通电阀关闭）。

9、工作寿命＞15万次

10、绝缘等级：B级

11、经圈温升＜75℃

12、功率＜15W

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话