氧气专用Y型过滤

一、氧气专用Y型过滤概述：

氧气专用Y型过滤器制造标准：中国GB、美标API、德标DIN、日本JIS、JPI、英标BS生产。氧气专用Y型过滤器材质：铜、铸铁、铸钢、碳钢、锻钢、不锈钢、304、316、316L、低温钢等。工作压力1.0Mpa-50.0Mpa。工作温度：-196℃-650℃。连接方式：螺纹、法兰、焊接、卡套、卡箍。驱动方式：手动、气动、电动。

二、氧气专用Y型过滤主要性能参数：

| 试验压力 | 公称压力（ MPa ） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 |  |
| 壳体试验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 |  |
| 密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.1 | 11.0 |  |
| 阀体材料 | WCB(C) | CF8(P) | CF 8M (R) | WC6 | WC9 |  |
| 工作温度 | ≤425 | ≤100 | ≤100 | ≤550 | ≤550 |  |
| 适用介质 | 水、蒸汽、油品 | 硝酸类 | 醋酸类 | 水、蒸汽 | 水、蒸汽 |  |

三、氧气专用Y型过滤主要连接尺寸：

| 公称压力PN(MPa) | 公称通径DN(mm) | D | D1 | D2 | K | L | H | C | f | f1 | Z-d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.0 | 100 | 230 | 160 | 150 | 190 | 345 | 272 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 |
|  | 125 | 270 | 188 | 176 | 220 | 400 | 290 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 |
|  | 200 | 375 | 282 | 260 | 320 | 533 | 440 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 |
|  | 250 | 445 | 345 | 313 | 385 | 580 | 600 | 42 | 3 | 4.5 | 12-34 |
|  | 300 | 510 | 408 | 364 | 450 | 705 | 610 | 46 | 4 | 4.5 | 16-34 |
|  | 400 | 655 | 535 | 474 | 585 | 850 | 700 | 58 | 4 | 5 | 16-41 |

'尊敬的客户：

欢迎您访问我们的网站,首先感谢您对我们产品的关注，如果您对我们的产品和服务有任何的建议或疑问，请立即联系我们。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。本公司售后服务实现质量三包。