A48Y弹簧全启式安全阀

- 概述：

A48Y弹簧式蒸汽安全阀适用于工作温度≤350℃的蒸汽、空气等介质的设备和管路上。连接法兰标准PN＜6.4MPa按JB/T-94系列1。PN≥6.4MPa按JB/T-94系列2标准弹簧安全阀的开启、关闭动作是依靠其进口端的介质压力变化和弹簧预紧力来使阀芯自动开启及关闭。当介质压力（内压）升高到提升力比弹簧预紧力大时，阀芯克服弹簧预紧力自动开启，泄放多余的介质，使内压下降，又由于弹簧力的作用，当内压降至安全值时，阀芯自动关闭，泄放停止。

- 主要性能参数：

| 产品名称 | 产品型号 | 公称通径 | 公称压力 | 适用温度 | 设计制造 | 法兰连接 | 结构长度 | 阀门检验与试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A48Y、A48H型弹簧全启式安全阀 | A48Y、A48H型 | DN10～DN600、1/2″～25″ | PN1.0～32MPa 美标：150Lb～2500Lb | ≤-196℃～580℃ | GB/T12243、APl 520 | JB/T79-94、JB/T2769-92、GB/T9113-2000、ANSI Bl6．5a | JB/T2203、APl 526 | GB12242、APl 527 |

- 主要连接尺寸：

| Type | (DN) | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z- d | DN' | D1 | k1 | g3 | g2 | b1 | f' | f1' | Z1- d1 | L | L1 | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A48Y-16C A44Y-16C A44Y-16P A44Y-16R | 20 | 15 | 105 | 75 |  | 55 | 16 | 2 |  | 4-14 | 25 | 115 | 85 |  | 65 | 16 | 2 |  | 4-14 | 110 | 95 | 411 |
|  | 25 | 16 | 115 | 85 |  | 65 | 16 | 2 |  | 4-14 | 32 | 140 | 100 |  | 78 | 18 | 2 |  | 4-18 | 110 | 95 | 411 |
|  | 32 | 20 | 140 | 100 |  | 78 | 18 | 2 |  | 4-18 | 40 | 150 | 110 |  | 85 | 18 | 3 |  | 4-18 | 115 | 100 | 411 |
|  | 40 | 25 | 150 | 110 |  | 85 | 18 | 3 |  | 4-18 | 50 | 165 | 125 |  | 100 | 20 | 3 |  | 4-18 | 120 | 110 | 472 |
|  | 50 | 32 | 165 | 125 |  | 100 | 20 | 3 |  | 4-18 | 65 | 185 | 145 |  | 120 | 20 | 3 |  | 4-18 | 135 | 120 | 532 |
|  | 65 | 40 | 185 | 145 |  | 120 | 20 | 3 |  | 4-18 | 80 | 200 | 160 |  | 135 | 20 | 3 |  | 8-18 | 160 | 140 | 556 |

- 四、适用范围

城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话