内装式安全阀NANA42F

一、概述：

一种由进口静压开启的自动泄压防护装置,它是压力容器重要的安全附件之一,它的功能是：当容器内压力超过某一定值时,依靠介质自身的压力自动开启阀门,迅速排出一定数量的介质。当容器内的压力降到允许值时,阀又自动关闭,使容器内压力始终低于允许压力的上限,自动防止因超压而可能出现的事故。

ANA42F型内装式安全阀主要用于铁路和汽车石油液化气槽车或地面液化气储罐上，起超压安全保护作用。

二．安装系统的设计

安全阀在系统中起安全保护作用。当系统压力超过规定值时，安全阀打开，将系统中的一部分气体排入大气，使系统压力不超过允许值，从而保证系统不因压力过高而发生事故。安全阀又称溢流阀。图示为安全阀的几种典型结构形式。图a为活塞式安全阀，阀芯是一平板。气源压力作用在活塞A上，当压力超过由弹簧力确定的安全值时，活塞A被顶开，一部分压缩空气即从阀口排入大气；当气源压力低于安全值时，弹簧驱动活塞下移，关闭阀口。 此阀密封面要干净

备或管路上保护系统安全。当设备或管道内压力超过安全阀设定压力时，自动开启泄压，保证设备和管道内介质压力在设定压力之下，保护设备和管道正常工作，防止发生意外，减少损失。

三、主要零部件材料：

| NO. | 零件名称 | 材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 阀瓣 | 碳钢 |
| 2 | 密封垫 | 聚四氟乙烯 |
| 3 | 阀体 | 碳钢 |
| 4 | 阀杆 | 1Cr18Ni9Ti |
| 5 | 阀座 | 碳钢 |
| 6 | 支架 | 碳钢 |

四、F主要连接尺寸：

| 公称通径 DN | 尺 寸（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L | D | K | ɡ1 | do | b | f | Z-Φd | ≈H |
| 50 | 95 | 160 | 125 | 100 | 34 | 20 | 3 | 4-18 | 376 |
| 80 | 99 | 235 | 190 | 149 | 52 | 25 | 4.5 | 8-22 | 512 |

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话