800lb锻钢球阀

一、800lb锻钢球阀概述：

说明：锻钢球阀有两种设计形式.一种是二片式结构,其中部螺纹连接,并以PTFE垫片密封;另一种是三片式结构,中部用螺栓栓结.根据所选的阀座与垫片/填料的材料不同,适应不同的工作温度和介质.

高压锻钢球阀是根据用户的需求，为满足在硫化环境下的搞硫化应用裂化的要求，本系列高压锻钢球从设计、选材、制造、试验、表面外理及涂漆都严格按美国腐蚀工程师会NACE标准要求进行。

本系列球阀不仅选材广泛且内件材料均彩用表面镀镍316材质、密封圈采用特制的聚合特资料。使阀门不仅防腐蚀，抗硫化能力强，防火、防静电、密封性能好，使用压力与温度范围广，全通径与缩径齐备，并可配多种驱动装置，是化工、石油炬炼制，天然气开采与输送系统理想的用阀选择。

二、主要功能：

阀门中腔停滞的介质由于温度变化而民常升压时，介质压力推动阀座脱离球体，达到自动泄压的效果，泄压后阀座自动复位。

阀座除了一般密封，特别设置的密封结构，能起到因封圈损伤而出现泄漏时的紧急救护作用。

当火灾或异温使阀座密封圈烧损或软化时。阀门操作任然可靠，同时，阀座与球体形成金属对金属，达到暂时密封作用，阻止了火灾进一步扩大，符合AP16FA的规定。

拧开排除装置可检查阀座是否发生泄漏，也可排放中腔滞留物减少介质对阀单方面上的污染。在工作状态下，阀门处于全开或全关时，可更换阀杆部填料函。

阀杆部位密封采用PTFE填料和O形圈双重密封，特别适用于气体介质。阀杆运动部位采用优质的SF自润滑轴承，使磨擦系数更小，减低操作力矩。

锻钢固定球阀编辑

三分体式连接锻钢固定球阀，系将阀体在两阀座部位沿与阀门通道轴线相垂直的截面分为三部分 ，整台阀门

沿阀杆中心轴左右对称，它在管道上主要用于切断、分配和改变介质流动方向。它的大枢轴结构保证在高压下准确的球体中心位置，保证了阀门良好的操作性能；标准阀座采用弹簧结构，将阀座推向球体，保证了良好的进出口双向密封性能；利用自带的排放阀，阀体中腔可向外排放；枢轴采用防吹出保护结构，有效地防止泄漏；低磨擦系数的轴承，使得扭矩减少到最小，便于阀门启闭；阀杆与阀体有效的接触，使防静电接地装置性能优越等。具有性能优异，可靠性高，用途广泛，价格合理等优点。 适用于：化工、石油、天然气、冶金、等行业及含硫化氢介质、杂质多、腐蚀严重的天然气长输管线。

三、简介

|  | 型号：Q11F-800LB | 材质：不锈钢 |
| --- | --- | --- |
| 连接形式：焊接 | 结构形式：浮动球球阀 | 公称通径：15-50（mm） |
| 适用介质：各种高腐蚀化学介质 | 压力环境：高压 | 工作温度：常温 |
| 标准：美标 | 流动方向：双向 | 驱动方式：手动 |
| 零部件及配件：配件 | 用途：截止 | 类型(通道位置)：直通式 |
| 作用对象：水 | 规格：DN15,DN20,DN25,DN32,DN40,DN50 |  |

四、主要零部件材料：

| 序号 | 零件名称 | CS to ASTM | SS to ASTM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TypeA105 | Type F304(L) | Type F316(L) |
| 1.4 | 阀体接体,阀盖 | A105 | Al 82 F304(L) | A182 F316(L) |
| 2 | 内六角螺栓 | A19387 | A193 B8 | A193 B8M |
| 5,8,10 | 密封圈 | 尼龙 1010/RPFW+Cu粉/PPL |  |  |
| 6,7 | 球体阀杆 | Al 82 F410 | A1 82 F304(L) | A182 F316(L) |
| 9 | 橡胶0型圈 | 氟橡胶 |  |  |
| 11 | 压套 | A182 F410 | A1 82 F304(L) | A182 F316(L) |
| 13 | 手柄 | A3 | A1 82 F321 | A1 82 F321 |
| 14 | 螺母 | A194 2H | A1 94 8 | A194 8 |
| 15 | 锁卡 | Al 82 F32l |  |  |

五、主要性能参数：

| 尺寸 \口径 | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1 1/2″ | 2″ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | 71 | 96 | 116 | 128 | 140 |
| A | 21.8 | 27.1 | 33.8 | 48.7 | 61.1 |
| NPT | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1 1 /2″ | 2″ |
| LO | 108 | 146 | 178 | 1 78 | 200 |
| H | 51 | 62 | 8l | 85 | 100 |

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话