ZZV自立式微压调节阀

- 概述：

ZZV型自力式微压调节阀是一种不需要外加能源的执行器产品.可用于公称压力PN10,PN16.微压均可分段调节.从50mm.W.C至0.1MPa.其用途十分广泛,可用于工业燃烧系统,控制两种物料,如煤气,空气流量配比,以达理想燃烧.用于氢冷发电机组密封油系封.当差压阀的低压端通大气即为微压阀(差压阀负压,端压,力为零).

ZZV型自力式微压调节阀是一种无需外加能源，利用被控介质自身能量当动力源，引入执行机构膜室产生推力，控制节流元件运动达到自动调节。自力式微压调节阀、自力式差压调节阀主要用于各种工业炉气体燃烧系统，控制甲、乙两种燃料混合比流量，达到理想的然料条件，用于氢冷发电机组密封油与氢气、液化气、氧气、氮气等各种工业气体的减压、稳压、泄压调节，用于各种油品、化学品、液体储罐气封。

自力式微压阀控制阀后时可代替ZZYVP-16K型带指挥器操作式自力式压力调节阀。

- 主要性能参数：

| 主要技术参数与性能指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称通径DN(mm) |  | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| 额定流量系数(Kv) | ZZCP/ZZVP | 8 | 11 | 20 | 32 | 50 | 80 | 100 | 160 |
|  | ZZCN |  |  |  |  | 53 | 83 |  |  |
| 额定行程 |  | 6 | 8 |  | 10 |  | 15 |  | 20 |
| 公称压力PN(MPa) |  | 0.10 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 差压调节范围(KPa) |  | 0.5~5.5 5~10 9~14 13~19 18~24 22~28 26~33 31~38 36~44 42~51 49~58 56~66 64~78 76~90 88~100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 介质温度(℃) |  | ≤80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 调节精度% |  | ≤10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 允许泄漏量(I/h) | ZZCP/ZZVP | 10-4×额定容量（Ⅳ）Ⅱ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZZCN | 5×10-3×额定容量(Ⅱ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.ZZCP/ZZVP公称压力为0.10MPA,ZZCN为1.0MPA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ZZCN差压调节范围为36-44，88～100KAP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 主要连接尺寸：

| DN |  | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  | 308 | 394 | 308 | 394 | 308 | 394 | 394 | 394 |
| H | ZZCP/ZZVP | 376 | 465 | 365 | 445 | 445 | 490 | 490 | 510 |
|  | ZZCN | - | - | - | - | 536 | 536 | - | - |
| L | ZZCP/ZZVP | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 |
|  | ZZCN | - | - | - | - | 222 | 222 | - | - |
| 重量 G(Kg) |  | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 28 | 38 | 43 |
| 导压管螺纹接头 |  | M16X1.5 |  |  |  |  |  |  |  |

- 四.主要性能指标

调节精度≤10%

| 允许泄露量 (在规定实验条件下) | 硬密封 | 4×0.01%阀额定容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 软密封 | DN(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
|  |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 0.45 | 0..6 | 0.9 | 1.7 | 4.0 |  | 6.75 |

- ■ 五.额定流量系数、允许压差

公称通径DN20253240506580100125150200

| 额定流量系数Kv |  | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许压差 (Mpa) | PN16 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  | 1.2 |
|  | PN40 | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 订货须知：

- 您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

- 本公司售后实现质量三包服务。

- 一、合同签订后，公司会保证产品品质；

- 二、公司会在规定的时间内按时交货；

- 三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

- 四、有任何的建议或疑问，请打电话。