Q984F/Q985F电动卫生级三通球阀

一、产品简介：

Q984F/Q985F电动卫生级三通球阀可为L形和T形，L形（Q984F）三通球阀用于介质流向的切换，能使相互垂直的两个通道连接；T形（Q985F）三通球阀用于介质分流、合流及流向切换。T形三通可以使三个通道相互连通或使其中的两个通道连通。电动卫生级三通球阀经过了精密的检验流程和严格的品质管理，流道经过精密抛光和除菌处理。阀体采用不锈钢精制而成，流道内壁0.5um（240Grit）电子抛光，保持流体畅通无阻。密封面采用的全包PTFE没有死角，保证卫生且容易清洗。两端为卡箍连接方便拆卸、清洗、维修。广泛应用于啤酒工程、食品工程、化学工程、制药工程、生物工程和水处理工程等领域管路系统中对介质流向进行切换以及对介质的分流或混合流体。

二、产品特点：

1、孔径大小与管道一致，不产生沉淀物。
2、流道内壁240Grit抛光，保证流道畅通无阻。
3、采用全包的PTFE密封没有死角，易清洗。
4、一阀多用：任一通口可用作入口而无泄漏，三通既可制成L型通口，也可制成T型通口。

三、技术参数和性能：

| 电动执行器技术参数 |  | 电动卫生级三通球阀阀体参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源 | AC110、220、380V/DC24、220V | 公称通径 | 15～102mm |
| 输出力矩 | 50N·M～2000N·M | 公称压力 | PN1.0MPa |
| 任选功能 | 开关型、触点型、开度信号、智能型 | 阀轴材质 | 不锈钢 |
| 动作范围 | 0～90°±5° | 阀体材质 | 304/316/316L不锈钢 |
| 动作时间 | 15秒/30秒/60秒 | 球体材质 | 304/316/316L不锈钢 |
| 环境温度 | -30°～60° | 阀座密封 | PTFE |
| 手动操作 | 附带手柄操作 | 温 度 | PTFE≤180℃ |
| 限 位 | 电气、机械二重限位 | 结构型式 | 快装式、焊接式、螺纹式 |
| 防护等级 | IP-67(防爆外壳:Exd Ⅱ BT4 IP67可选) | 适用介质 | 啤酒、葡萄酒、生物工程、食品、制药、饮料、乳品等 |
| 输入信号 | 0-10，1-5VDC/4-20mA(智能型) | 特 点 | 安全卫生，密封好、使用寿命长 |

四、外形尺寸：

| 通径Ø | G | L1 | L | W | H | D | A | 额定功率 | 额定电流 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 34 | 119 | 100 | 110 | 115 | 12.7 | 44 | 15W | 0.12A |
| 19 | 50.5 | 119 | 105 | 110 | 115 | 16.1 | 47 | 15W | 0.12A |
| 25 | 50.5 | 119 | 128 | 119 | 147 | 22.4 | 64 | 15W | 0.2A |
| 32 | 50.5 | 155 | 135 | 132 | 150 | 28.8 | 65 | 15W | 0.2A |
| 38 | 50.5 | 155 | 155 | 132 | 152 | 35.1 | 70 | 15W | 0.2A |
| 51 | 64 | 155 | 180 | 132 | 172 | 47.8 | 85 | 15W | 0.2A |
| 63 | 77.5 | 208 | 190 | 165 | 192 | 59.5 | 95 | 25W | 0.5A |
| 76 | 91 | 208 | 210 | 165 | 197 | 70 | 105 | 25W | 0.5A |
| 89 | 106 | 256 | 220 | 211 | 224 | 85 | 110 | 50W | 0.8A |
| 102 | 119 | 256 | 240 | 211 | 232 | 97 | 119 | 50W | 0.8A |

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话