SD341X法兰式伸缩蝶阀

一、概述：

伸缩蝶阀具有自动补偿管道热胀冷缩方便装卸的功能，使用于温度在425℃以下，公称压力在1.6MPa以下的石油，化工、电力、造纸、给排水和市政建设等工业管道上作调节流量和载断流体的装置。

二、主要零部件材料：

| 零件名称 | 材料 |
| --- | --- |
| 阀体 | WCB、QT450-10、不锈钢 |
| 蝶板 | WCB、QT450-10、不锈钢 |
| 阀轴 | 2Cr13不锈钢 |
| 密封圈 | 橡胶 |
| 填料 | 柔性石墨 |

三、主要参数：

| 公称通经DN（mm） |  | 50～2000 |  | 50～1600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称药理PN（MPa） |  | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| 密封试验（MPa） |  | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
| 强度试验（MPa） |  | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
| 适用温度 | 软密封 | X:-40℃～90℃;XF:-20℃～200℃ |  |  |
|  | 硬密封 | 碳钢:-29℃～425℃ 不锈钢-40℃～650℃ |  |  |
| 适用介质 |  | 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体 |  |  |
| 泄漏率 |  | 符合GB/T13927-92标准 |  |  |
| 驱动方式 |  | 蜗轮传动、电动、气动、液动 |  |  |

四、连接尺寸：

| DN | H1 | H2 | H3 | 最大长度Lmax | 最小长度Lmin | 设计长度L | D1 |  |  | Z-d |  |  | 重量 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mm |  |  |  |  |  |  | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa |  |
| 50 | 309 | 112 | 117 | 164 | 138 | 151 | 110 | 125 | 125 | 4-14 | 4-18 | 4-19 | 14.3 |
| 65 | 337 | 112 | 117 | 190 | 154 | 172 | 130 | 145 | 145 | 4-14 | 4-18 | 4-19 | 16.8 |
| 80 | 347 | 135 | 117 | 195 | 163 | 177 | 150 | 160 | 160 | 4-18 | 8-18 | 8-19 | 18.7 |
| 100 | 373 | 142 | 117 | 205 | 180 | 190 | 170 | 180 | 180 | 4-18 | 8-18 | 8-19 | 26.2 |
| 125 | 405 | 160 | 117 | 196 | 164 | 180 | 200 | 210 | 210 | 8-18 | 8-18 | 8-19 | 33.6 |
| 150 | 440 | 180 | 117 | 227 | 192 | 210 | 225 | 240 | 240 | 8-18 | 8-22 | 8-23 | 37.3 |

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话