BFG7M43HR管力阀

- BFG7M43HR管力阀概述：

- 管力阀广泛用于电力、冶金、石化、水司、市政、环保等行业供水系统加压输出水泵的出口处，防止管网中介质逆流，经由过程快关缓和闭动作来撤销水锤的迫害，掩护水泵及管网系统平安。在设计上充实考虑了应用情况的请求，曾多次进行技巧更始。该产物结构别致、体积小、流体阻力小、运行安稳、密封靠得住、耐冲刷、耐磨损等特点。因为体积小，重量轻，出格实用于大年夜口径管路系统。

- BFG7M43HR管力阀主要详细参数：

| 名称 | 公称通径 | 适用温度℃ | 适用介质 | 流阻系数 | 最低工作压力（Mpa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | DN200-DN2000 | 0-120 | 泥污、污水 油品、海水 | 0.3-1.1 | ≥0.1 |
| 名称 | 关阀时间（可调） | 开阀时间（可调） | 结构长度标准 | 法兰标准 | 泄漏量 |
| 参数 | 快关1-3秒 慢关5-90秒 | 20-60秒 | GB2221-89 | BG/T79-94 | GB/T13927-92 |

- BFG7M43HR管力阀主要零部件材质：

| 零件名称 | 阀体 | 阀心 | 阀轴 | 密封面 | 填料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料名称 | 球墨铸铁 | 球墨铸铁 | 不锈钢 | 橡胶 | O形密封圈 柔性石墨 |
|  | 碳钢 | 碳钢 |  |  |  |
|  | 不锈钢 | 不锈钢 |  |  |  |

- BFG7M43HR管力阀主要连接尺寸：

| 公称通径 | D1 | D2 | L | Z-φd | 重量（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | 285 | 240 | 260 | 8-φ22 | 75 |
| 200 | 340 | 295 | 280 | 8-φ22 | 100 |
| 250 | 395 | 350 | 300 | 12-φ23 | 140 |
| 300 | 445 | 400 | 320 | 12-φ22 | 180 |
| 350 | 505 | 460 | 350 | 16-φ22 | 230 |
| 400 | 565 | 515 | 410 | 16-φ27 | 290 |
| 450 | 615 | 565 | 445 | 20-φ26 | 370 |
| 500 | 670 | 620 | 495 | 20-φ26 | 420 |
| 600 | 780 | 725 | 580 | 20-φ30 | 720 |
| 700 | 895 | 840 | 660 | 24-φ30 | 830 |
| 800 | 1015 | 950 | 710 | 24-φ33 | 1150 |
| 900 | 1115 | 1050 | 760 | 28-φ33 | 1600 |
| 1000 | 1230 | 1160 | 810 | 28-φ36 | 1900 |
| 1200 | 1455 | 1380 | 920 | 32-φ39 | 2460 |
| 1400 | 1675 | 1590 | 1100 | 36-φ42 | 3800 |
| 1600 | 1915 | 1820 | 1500 | 40-φ48 | 4800 |

尊敬的客户：

欢迎您访问我们的网站,首先感谢您对我们产品的关注，如果您对我们的产品和服务有任何的建议或疑问，请立即联系我们。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。本公司售后服务实现质量三包。

- 合同签订后，保证保质、保量，按时交货；

- 在发货产品前，本厂向需方给予以下资料：发货清单、产品合格证、、产品使用说明书、技术资料；

- 有任何的建议或疑问，请立即联系我们。