J545Y截止阀

一、概述：

J545H伞齿轮Y型截止阀主要用于反应釜,储罐和其它容器的底部排料、放料、取样和无死区关断操作。借助于阀门底部法兰焊接于储罐和其它容器的底部，因此消除工艺介质通常在容器出口的残留现象. 根据实际情况的需要,放底结构设计为平底型,阀体为V型,并提供提升和下降两种工作方式阀瓣。

阀体内腔有耐冲刷、耐腐蚀的密封圈，在开启阀门瞬间,可以保护阀体不被介质冲刷,腐蚀，并对密封圈进行特殊处理，使表面硬度达到HRC56-62，具有高耐磨、耐腐蚀的功能，阀瓣密封根据需要时封面均堆焊有硬质合金，密封副采用线密封，保证密封的可靠性，并可防止结疤。同时采取短行程阀瓣的设计。

二、主要产品详情：

| 材质：碳钢 | 公称通径：DN20~DN600（mm） | 适用介质：各种高腐蚀化学介质 |
| --- | --- | --- |
| 压力环境：常压 | 工作温度：常温 | 标准：国标 |
| 外形：中型 | 驱动方式：伞齿轮 | 零部件及配件：阀体 |
| 规格：DN20~DN600 |  |  |

三、主要连接尺寸：

| 公称通径 DN（mm） | 尺寸（mm） |  |  |  |  |  | 重量（Kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L | D1 | Do | H | Lo | L1 |  |
| PN32（320） J565Y-320V型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 390 | 64 | 120 | 750 | - | - | 121 |
| 100 | 480 | 108 | 185 | 870 | - | - | 212 |
| 125 | 533 | 132 | 218 | 995 | - | - | 312 |
| 150 | 610 | 166 | 245 | 1205 | - | - | 510 |
| 175 | 750 | 175 | 278 | 1565 | - | - | 708 |
| 200 | 762 | 200 | 290 | 1670 | - | - | 980 |
| 225 | 850 | 108 | 310 | 1705 | - | - | 1060 |
| 250 | 914 | 248 | 348 | 1870 | - | - | 1380 |
| 300 | 1041 | 300 | 430 | 2335 | - | - | 2824 |

四、设计说明：

1，阀盖垫片形式
Class150截止阀采用不锈钢石墨复合垫片；Class300截止阀采用不锈钢石墨缠绕垫片；Class600截止阀可用不锈钢石墨缠绕垫片也可采用金属环垫片；Class900截止阀采用金属环垫片；Class1500/Class2500截止阀采用自压密封金属环。

2，阀体和阀盖连接形式
栓接阀盖BB，体盖焊接BW，自压密封式阀盖PS

3,弹簧加载填料冲击系统
可根据客户要求，采用弹簧加载填料冲击系统提高填料密封的持久性和可靠性。

4，倒密封设计
本公司生产的截止阀采用倒密封设计，通常情况下，碳钢截止阀的阀座设计采用分离式倒密封结构，不锈钢截止阀的倒密封式直接加工或者是焊后加工。当阀门全开时，倒密封的密封面非常可靠。

5，阀杆设计
本公司截止阀阀杆采用整体锻造工艺制成，阀杆经调质及表面氮化处理，有良好的抗腐蚀性、抗擦伤性和耐磨性 ,按照标准要求确定小直径，阀杆和闸板采用T型结构连接。

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话）。