2L电磁阀

一、概述：

2L电磁阀，用于管路中对介质二位式通断切换的自动控制。使用压力：0.5～15kg/cm2；最大耐压力：20kg/cm2；使用流体：蒸汽、液体、气体；使用流体粘度：20CST以下；工作温度：-5～180℃

二、主要连接尺寸：

| 型号 | 2L170-10 | 2L170-15 | 2L170-20 | 2L200-25 | 2L300-35 | 2L300-40 | 2L500-50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L mm | 82 |  |  | 90.5 | 111 |  | 163 |
| H mm | 146 |  |  | 162 | 183 |  | 223 |
| 使用流体 | 蒸汽、空气、水 |  |  |  |  |  |  |
| 动作方式 | 先 导 式 |  |  |  |  |  |  |
| 形 式 | 常 闭 式 |  |  |  |  |  |  |
| 流量孔径 | 17 |  |  | 22 | 30 |  | 50 |
| CV值 | 4.8 |  |  | 12 | 20 |  | 48 |
| 接管口径 | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1 1/4″ | 1 1/2″ | 2″ |
| 使用粘度 | 20 CST以下 |  |  |  |  |  |  |
| 使用压力 | 0.05～1.6MPa |  |  |  |  |  |  |
| 工作温度 | -5～180℃ |  |  |  |  |  |  |
| 电 压 | AC220V AC110V DC24V ±10% |  |  |  |  |  |  |
| 本体材质 | 黄铜 |  |  |  |  |  |  |
| 油封材质 | EPDM |  |  |  |  |  |  |

三、主要技术参数：

| 型号 | 2L170-10 | 2L170-15 | 2L170-20 | 2L200-25 | 2L300-35 | 2L300-40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用液体 | 蒸汽、水、空气 |  |  |  |  |  |  |
| 动作方式 | 引导式（先导式） |  |  |  |  |  |  |
| 形式 | 常闭式 |  |  |  |  |  |  |
| 流量孔径mm | 17 |  |  | 25 | 30 |  | 50 |
| CV值 | 4.8 |  |  | 12 | 20 |  |  |
| 接管口径 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2 |
| 使用流体黏滞度 | 20CST以下 |  |  |  |  |  |  |
| 使用压力**kg/cm2 | 蒸汽、热空气、油0.5~15 |  |  |  | 蒸汽、热空气、油1~15 |  |  |
| 大耐压力kg/cm2 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 工作温度 | -5~80 |  |  |  |  |  |  |
| 使用电压范围 | ±10% |  |  |  |  |  |  |
| 本体材质 | 黄铜 |  |  |  |  |  |  |
| 油封材质 | EPDM、聚四氟乙烯 |  |  |  |  |  |  |

- 四 、主要技术数据

使用压力：0.5～15kg/cm2

最大耐压力：20kg/cm2

使用流体：蒸汽、液体、气体

使用流体粘度：20CST以下

工作温度：-5～180℃

电压波动范围：±10%,型式、常闭式（即通电后阀开启）

工作寿命＞15万次

绝缘等级：B级,功率＜30W

- 五、安装注意事项

安装电磁阀，阀体上的箭头标记，应同管路流体流向相一致。

电磁阀上的标牌参数应与实际使用要求相符。特别请注意标记的额定电压。

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话