D971H电动硬密封蝶阀

一、概述：

D971H电动硬密封对夹蝶阀密封形式分为(三偏心金属密封、中线软密封、双偏心软密封)几种形式，采用回转型电动执行器和对夹式蝶阀阀体组成，电动对夹蝶阀可用于现场要求空间比较窄、管道距离较短的场合。

蝶阀体内无连杆、螺栓等、工作可靠、使用寿命长，可以多工位安装，不受介质流向影响。电动对夹蝶阀广泛应用于化工、建材、电站、玻璃等行业中的通风、环保工程的含尘冷风或热风气体管道中，作为气体介质调节流量或切断装置。

二、主要零部件材料：

| 零件名称 | 材料 |
| --- | --- |
| 阀体 | WCB、合金钢、不锈钢、QT450-10 |
| 蝶板 | WCB、合金钢、不锈钢、QT450-10 |
| 阀轴 | 2Cr13不锈钢、合金钢 |
| 密封圈 | 不锈钢圈 |
| 填料 | 柔性石墨 |

三、主要性能参数：

| 公称通经DN（mm) | 50～2000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称药理PN（MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| 密封试验(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
| 强度试验(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
| 适用温度 | 碳钢：-29℃～425℃不锈钢：-40℃～650℃ |  |  |  |
| 适用介质 | 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体 |  |  |  |
| 泄漏率 | 符合GB/T13927-92标准 |  |  |  |
| 驱动方式 | 蜗轮传动、电动、气动、液动 |  |  |  |

四、主要连接尺寸：

| 称通径（DN） | 主要尺寸 |  |  | 法兰尺寸和螺栓规格 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1.0MPa |  | 1.6MPa |  |
|  | L | H1 | H | D1 | 4-Φ-M | D1 | 4-Φ-M |
| 50 | 43 | 225 | 320 | 125 | Φ18 | 125 | Φ18 |
| 65 | 46 | 245 | 350 | 145 | Φ18 | 145 | Φ18 |
| 80 | 49 | 245 | 360 | 160 | Φ18 | 160 | Φ18 |
| 100 | 56 | 270 | 400 | 180 | Φ18 | 180 | Φ18 |
| 125 | 64 | 310 | 480 | 210 | Φ18 | 210 | Φ18 |
| 150 | 70 | 315 | 520 | 240 | Φ23 | 240 | Φ23 |
| 200 | 71 | 375 | 610 | 295 | M20 | 295 | M20 |

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话。