T40H-调节阀

一、T40H-调节阀概述：

手动调节阀适用于公称压力≤1.6MPa和≤2.5MPa介质温度1～200℃和≤350℃蒸汽水管路上作为调节流量之用。

二、T40H-调节阀主要性能参数：

| 型号 | PN | 工作压力/MPa | 适用温度/℃ | 适用介质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T40H-10 | 10 | 1.0 | ≤200 | 水、蒸汽 |
| T40H-16 | 16 | 1.6 |  |  |
| T40H-25 | 25 | 2.5 |  |  |

三、T40H-调节阀主要连接尺寸：

| 称压力PN(Mpa) | 公称通径DN(mm) | 主要外形尺寸和连接尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | H | H1 | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | n | q |
| 2.5 | 50 | 250 | 238 | 165 | 160 | 125 | 100 | 不带凹下部分 | 20 | 3 | 不带凹下部分 | 4 | φ18 |
|  | 65 | 260 | 248 | 175 | 180 | 145 | 120 |  | 22 | 3 |  | 8 | φ18 |
|  | 80 | 310 | 267 | 190 | 195 | 160 | 135 |  | 22 | 3 |  | 8 | φ18 |
|  | 100 | 350 | 279 | 210 | 230 | 190 | 160 |  | 24 | 3 |  | 8 | φ23 |
|  | 150 | 450 | 338 | 280 | 300 | 250 | 218 |  | 30 | 3 |  | 8 | φ25 |
| 4 | 50 | 250 | 238 | 165 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4 | φ18 |
|  | 65 | 260 | 248 | 175 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8 | φ18 |
|  | 80 | 310 | 267 | 190 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8 | φ18 |
|  | 100 | 350 | 279 | 210 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8 | φ23 |
| 10 | 50 | 300 | 242 | 170 | 195 | 145 | 115 | 88 | 28 | 3 | 4 | 4 | φ25 |
|  | 80 | 380 | 280 | 188 | 230 | 180 | 150 | 121 | 34 | 3 | 4.5 | 8 | φ25 |
|  | 100 | 400 | 280 | 212 | 265 | 210 | 175 | 150 | 38 | 3 | 4.5 | 8 | φ30 |
|  | 150 | 450 | 330 | 268 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 3 | 4.5 | 12 | φ34 |
|  | 200 | 550 | 380 | 310 | 430 | 360 | 315 | 260 | 54 | 3 | 4.5 | 12 |  |

尊敬的客户：

欢迎您访问我们的网站,首先感谢您对我们产品的关注，如果您对我们的产品和服务有任何的建议或疑问，请立即联系我们。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。本公司售后服务实现质量三包。