Q941S电动双由令法兰球阀

一、产品简介：

Q941S电动双由令法兰球阀采用双由令、法兰连接，不须适用特殊工具即可快速装配。具有结构紧凑、耐磨损、容易扯卸、方便检修、维护简单易行等优点。阀体材质卫生无毒、耐腐蚀性强、重量轻、应用范围广、例如：纯水和生饮水的管路系统、排水和污水管路系统、盐水和海水管路系统、盐酸和化学溶液系统等多个行业，品质得到广大用户的认可。

二、基本参数

| 电压 | AC220\AC380V\DC24V |
| --- | --- |
| 公称通径 | 15～100mm |
| 公称压力 | 1.0Mpa |
| 适用温度 | 0～+90℃ |
| 连接方式 | 法兰、双由令 |
| 阀体材质 | UPVC、CPVC、PP |
| 阀芯材质 | UPVC、CPVC、PP |
| 密封材质 | EPDM、FPM |
| 适用介质 | PVC兼容的食品工业化学溶剂 |
| 可选附件 | 限位开关、dìng位器、电磁阀、减压阀 |

三、主要零部件性质： 
    阀体采用聚氯乙烯PVC聚丙烯或者PP、PPH材料，PVC可耐大部分的酸、碱、盐由低到高浓度的腐蚀，但不耐芳香烃、酮、醚、氯化碳烃类的腐蚀。PP、PPH耐化学性非常好，对一般的酸、有机溶剂的抵抗性好。常用作PVC球阀的密封橡胶材料有三元乙丙橡胶EPDM和氟橡胶FPM等。根据其各自的特点而适用于不同的环境：EPDM可耐一般酸碱，耐化学药品性和耐水性好，但不耐矿物油和过热蒸汽(200℃)，使用温度在-40～120℃。而FPM耐油、耐热、耐酸碱和耐化学药品性能佳。常用于耐高温、耐腐蚀的场合，使用温度在-20℃～210℃。

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话