J41H截止阀

一、J41H截止阀概述：

J41H截止阀严格按BS 1873、API6D、 GB/T12235 标准设计制造，截止阀的阀瓣沿着中心定位作升降运动，(衬套采用耐磨性能好，摩擦系数小的特殊材料制作)，动作灵活可靠，密封性能优良。产品广泛应用于石油、化工、制药、电力行业等各种工况的管路上。

二、J41H截止阀主要零部件材料：

| WCB | WCB+D507MO | ?D577 | 2Crl3 | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 425 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZGlCrl8Ni9Ti | 0Crl8Ni9Ti+ Stellite12 | Stellite6 | lCrl8Ni9Ti | PTFE | 硝酸类 | 200 |
| ZGlCrl8Ni2Mo2Ti | CF8M+ Stellite12 | lCrl8Ni2Mo2Ti | lCrl8Ni2Mo2Ti | PTFE | 磷酸类、 碱类、混酸 | 200 |
| ZG00Crl7Nil4M02 | CF3M+ Stellite12 | Stel1ite6 | 316L | PTFE | 磷酸类、 尿素、甲铵液 | 200 |
| ZGlCr5MO | ZGlCr5MO+ Stellite12 | Stel1ite6 | 25Cr2Mo1VA | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 550 |

三、J41H截止阀主要连接尺寸：

| 公称压力 PN(MPa) | 公称通径 DN(mm) | 标准值 |  |  |  |  |  |  |  |  | 参考值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | D | D1 | n2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | D0 | H | 质量(kg) |
| 1．6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 |  | 16 | 2 |  | 4-φ14 | 218 | 120 | 5．2 |
|  | 20 | 150 | 105 | 75 | 55 |  | 16 | 2 |  | 4-φ14 | 258 | 140 | 7．1 |
|  | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 |  | 16 | 2 |  | 4-φ14 | 275 | 160 | 7．4 |
|  | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 |  | 18 | 2 |  | 4-φ18 | 280 | 180 | 8．5 |
|  | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 |  | 18 | 3 |  | 4-φ18 | 330 | 200 | 12．5 |
|  | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 |  | 18 | 3 |  | 4-φ18 | 350 | 240 | 20 |
|  | 65 | 290 | 180 | 145 | 120 |  | 18 | 3 |  | 4-φ18 | 400 | 280 | 25 |
|  | 80 | 310 | 195 | 160 | 135 |  | 20 | 3 |  | 8-φ18 | 355 | 280 | 35 |
|  | 100 | 350 | 215 | 180 | 155 |  | 22 | 3 |  | 8-φ18 | 415 | 320 | 50 |
|  | 125 | 400 | 245 | 210 | 185 |  | 24 | 3 |  | 8-φ18 | 460 | 360 | 75 |
|  | 150 | 480 | 280 | 240 | 210 |  | 24 | 3 |  | 8-φ23 | 510 | 400 | 100 |
|  | 200 | 600 | 335 | 295 | 265 |  | 26 | 3 |  | 12-φ23 | 710 | 400 | 210 |
|  | 250 | 650 | 405 | 355 | 320 |  | 30 | 3 |  | 12-φ23 | 786 | 450 | 446 |
|  | 300 | 750 | 460 | 410 | 375 |  | 30 | 3 |  | 12-φ23 | 925 | 500 | 648 |

尊敬的客户：

欢迎您访问我们的网站,首先感谢您对我们产品的关注，如果您对我们的产品和服务有任何的建议或疑问，请立即联系我们。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。本公司售后服务实现质量三包。