V231D02自力式压力调节阀

一、概述：

V230D02/V231D02自力式压力调节阀（阀前压力控制），由控制阀门、执行器和一个设定压力的弹簧组成。适用于非腐蚀性的液体、气体和蒸汽，在系统管道中的阀后压力控制，当阀前压力升高时，控制阀开启。

- 主要性能参数：

| 公称通径 |  | DN15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250mm |
| --- | --- | --- |
| 公称压力 |  | PN1.6、4.0MPa |
| 法兰标准 |  | ANSI、JIS、DIN、GB、JB（特殊可按用户提供） |
| 阀体材料 |  | 铸铁（HT200）、铸钢（ZG230-450）、铸不锈钢（ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti） |
| 阀芯材料 | 硬密封 | 不锈钢（1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti） |
|  | 软密封 | 不锈钢镶嵌橡胶圈 |
| 压力平衡 |  | 不锈钢波纹管（DN15～125）、平衡膜片（DN150～250） |

- 连接尺寸：

| 公称通径mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 |
| B | 50 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 | 170 | 640 |
| B1 | 212 | 212 | 238 | 238 | 240 | 240 | 275 | 275 | 380 | 380 | 326 | 354 | 404 |
| B2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 326 | 354 | 404 |
| B3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 630 | 855 | 1205 |
| B4 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 470 | 470 | 470 | 470 | 520 | 520 | 520 |
| R | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 263 | 263 | 263 | 263 | 380 | 380 | 380 |

四.工作温度℃ ：液体≤140；气体≤80 ；配隔离罐≤200；配隔离罐和散热片≤200 ；

压力平衡元件 ：波纹管，滚动膜片

法兰标准：DIA（亦可按用户要求提供法兰标准）

阀体材质 ：PN16：铸铁（工作温度≤200℃）； PN4.0：铸钢、铸不锈钢（工作温度≤350℃）

阀芯材质 ：不锈钢；软密封为不锈钢镶嵌橡胶圈

工作压力MPa ：公称压力（注意△Pmax及工作压力与工作温度的关系）

注：

1、 液体>140℃、气体>80℃时阀倒装；

2、 Z值：噪音衡量系数，该值用来衡量噪音大小.

- 订货须知：

- 您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

- 本公司售后实现质量三包服务。

- 一、合同签订后，公司会保证产品品质；

- 二、公司会在规定的时间内按时交货；

- 三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

- 四、有任何的建议或疑问，请打电话。