Q941F防爆电动O型切断球阀

一、产品简介：

Q941F防爆电动O型切断球阀是由电动执行器和O型球阀组成，电动O型切断球阀阀体与执行机构的连接采用直连方式，电动执行机构无须配伺服放大器，输入220VAC电源即可控制运转。另外也可以根据不同的工况配防爆开关型，还有快速切断型球阀。适用于介质是粘稠、含颗粒、纤维性质的场合，目前该电动O型切断球阀广泛用于石油、化工、冶金、轻工、造纸、电站、制冷等工作领域。

二、特点：

1.流体切断和流通。
2.密封性可靠，流通性能好，流阻小，装卸方便。
3.采用直连方式，具有连线简单，结构紧凑，动作稳定。

三、零部件材料

| 零件名称 | 材料名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阀体 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
| 球体 | 2Cr13+氮化处理 | 304 | 316 | 316L |
| 阀杆 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
| 密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE)、增强聚四氟乙烯(PPL)、对位聚苯、柔性石墨 |  |  |  |
| 适用介质 | 水、气体、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蚀性介质 | 醋酸等腐蚀介质 | 尿素等腐蚀性介质 |

四、技术参数

| 公称通径(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量系数Kv | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 | 5128 | 7359 |
| 公称压力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏量 | 软密封：零泄漏；硬密封：≤额定流量的10-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阀体形式 | 两段式阀体(浮动球体) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 两段式阀体(固定球体) |  |  |
| 阀芯形式 | "O"型球形阀芯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 密封填料 | 聚四氟乙烯(PTFE)、金属石墨缠绕垫片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 连接形式 | 法兰、焊接、螺纹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流量特性 | 快开特性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可调范围 | DN15-65 |  |  |  |  |  |  | DN80-300 |  |  |  |  |  |  |
|  | 250:1 |  |  |  |  |  |  | 350:1 |  |  |  |  |  |  |
| 基本误差 | ±1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 死区 | ≤1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 回差 | ≤1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 适用温度 | 密封面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PTFE≤150℃、 RTFE≤180℃ 、PPL≤300℃、 硬密封≤450℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配置执行机构 | 可配PSQ、HQ、361RS等系列角行程电动执行机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制方式 | 开关到位灯(开关两位控制)、无源触点信号、1/5K电位计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

五、执行器参数

| 执行器类别 | 精小型执行器参数 | HQ系列执行器参数 |
| --- | --- | --- |
| 电源电压 | 标准：220V AC单相 可选：110V AC 单相、380/440V AC 三相、24V/110V/220V AC |  |
| 输出力矩 | 50N·M～2000N·M | 50N·M～3000N·M |
| 动作范围 | 0～90° 0～360° | 0～90°、0°～270°可选 |
| 控制方式 | 开关到位灯(开关两位控制)、无源触点信号、1/5K电位计、智能调节(4～20mA模拟量信号控制) |  |
| 动作时间 | 15秒/30秒/60秒 | 18S～112S |
| 保护装置 | 过热保护 | 内置过热保护、过载保护 |
| 环境温度 | -30°～60° | -20℃～+70℃ |
| 手动操作 | 同附带手柄操作 | 机械离合机构，配手轮操作 |
| 机械限位 | 电气、机械二重限位 | 2个外部调整螺栓 |
| 防护等级 | IP65 | IP65、IP67、可定制IP68 |
| 防爆等级 | 无防爆 | ExdⅡ BT4,ExdⅡ CT6 |
| 位置测量 | 可选装开关或电位计 | 电位计、比例控制单元 |
| 驱动电机 | 8W/E | 鼠笼式异步电机 |
| 进线接口 | PE1/2〞进线线锁 | 2个 PF 3/4" |
| 壳体材料 | 铝合金 | 钢，铝合金，铝青铜，聚碳酸脂 |
| 外涂层 | 干粉，环氧聚酯，具有超强防腐功能 |  |
| 采用独特的电制动线路，因而定位精度高，执行机构灵敏，启动停止迅速,运行平稳。同时具有抗干扰、抗浪涌电压、防击穿能力强的特点 |  |  |

六、性能规范

| 试验标准 | 公称压力（Mpa） |  |  |  |  | 压力级（class） |  |  | JIS(Mpa) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验压力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 600 | 10K | 20K |
| 强度试验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.1 | 7.8 | 15.3 | 2.4 | 3.8 |
| 密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 2.2 | 5.6 | 11.2 | 1.5 | 2.8 |
| 气密试验 | 0.5～0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、连接尺寸

| 公称通径 DN(mm) |  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L |  | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 630 | 750 |
| H | 配CH | 275 | 280 | 287 | 312 | 312 | 325 | 335 | 365 | 400 | 420 | 440 | 470 | 545 | 580 |
|  | 配HQ | 360 | 370 | 380 | 392 | 392 | 415 | 425 | 445 | 490 | 510 | 530 | 560 | 635 | 670 |
| W |  | 157 | 157 | 157 | 157 | 208 | 208 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 380 | 380 |
| D1 |  | 75 | 90 | 100 | 110 | 125 | 135 | 160 | 170 | 200 | 240 | 280 | 345 | 400 | 460 |
| D6 |  | 40 | 51 | 58 | 66 | 76 | 88 | 110 | 121 | 150 | 176 | 204 | 260 | 313 | 364 |
| n-φd |  | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-22 | 4-22 | 4-22 | 8-22 | 8-22 | 8-26 | 8-30 | 8-33 | 12-36 | 12-36 | 16-36 |

八、制造标准

| 设计与制造 | GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357 |
| --- | --- |
| 法兰尺寸 | JB/T74～90、GB9112～9131、HGJ44～76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212～2214、DIN2543 |
| 结构长度 | GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202 |
| 检验与试验 | JB/T 9092、API 598、GB/T13927 |

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话