J61型磅级电站截止阀

- J61型磅级电站截止阀概述：

电站截止阀也称电站专用截止阀，电站截止阀与其他截止阀产品相比的特点是高温高压，独特的自密封设计，压力越高，密封越可靠。由于性能技术特性、工况的特殊使产品也形成了其他产品所替代不了的特点。制造验收技术条件按日本火力发电用阀门标准E101的规定。

磅级电站截止阀的结构长度按E101的规定。阀体焊接坡口按ANSI B16.25的规定或按用户提供的尺寸。阀盖填料函尝试合理，填料加缓蚀剂，密封可靠，开关平稳。阀门具有上密封结构,保证阀门开启运行时阀杆处不会外漏。

磅级电站截止阀也称专用电站截止阀，电站截止阀主要适用于火力电站各种系统的管路上，切断或接通管路介质。电站截止阀适用介质∶水、蒸气等非腐蚀性介质。电站截止阀与其他截止阀产品相比的特点是高温高压，独特的自密封设计，压力越高，密封越可靠

二、特点

1、中部无阀盖压力自紧式连接

2、活塞式/抛物线型硬面阀瓣

3、抗高温需变设计

4、阀杆采用参氮型沉淀硬化不锈钢

5、有手动、齿轮传动、电动

优势与特点

1、本系列阀门采用先进的工艺及直通结构，极大降低了流阻系数与能量的损耗，显著提高了阀门使用寿命和性能。

2、阀门中腔采用压力自紧式密封结构、密封性能好。支管两端为焊接结构。

3、闸板与阀座密封面采用司太立(stellite)钴基硬质合金堆焊而成，耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好。

4、阀杆经调质和表面氮化处理，具有良好的抗腐蚀性和抗擦伤性。

5、启闭件的结构可根据用户要求设计成单板、双板、平行双板等不同形式。

三、用途

运用于火电厂、石油化工，冶金等高温高压的水，蒸汽，油口，过热蒸汽的管道上作切断按通或调节介质的启闭装置。

四、J61型磅级电站截止阀主要性能参数：

| 产品型号 | 公称压力PN（MPa） | 试验压力 （MPa） |  | 试验压力 （MPa） |  |  | 适用温度（℃） | 适用介质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 壳体强度 | 密封 | P54 | P55 | P57 |  |  |
| J61H/Y-100 | 10 | 15 | 11 |  |  |  | ≤450 | 水、蒸汽、油品 |
| J61H/Y-200 | 20 | 30 | 22 |  |  |  |  |  |
| J61H/Y-250 | 25 | 37.5 | 27.5 |  |  |  |  |  |
| J61H/Y-320 | 32 | 48 | 36 |  |  |  |  |  |
| J61Y-P54/100V |  | 30 | 22 | 10 |  |  | ≤540 | 蒸汽 |
| J61Y-P54/140V |  | 38 | 28 | 14 |  |  |  |  |

五、J61型磅级电站截止阀主要连接尺寸：

| 公称通径DN | 主要外形尺寸和连接尺寸(mm) |  |  |  |  |  |  | 重量(kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L | D1 | D2 | D3 | α | H | Do |  |
| J61Y-100、200、250、320、J61Y-P54/100V、P54/140V、P54/170V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 120 | 12 | 25 | / | 37.5 | 185 | 140 | 2.8 |
| 15 | 150 | 17 | 36 | / | 37.5 | 247 | 200 | 7.5 |
| 20 | 135 170 | 22 | 42 | / | 37.5 | 248 | 200 | 9 |
| 25 | 135 170 | 26 | 42 | / | 37.5 | 248 | 240 | 9.5 |
| 32 | 170 180 | 31 | 44 | / | 37.5 | 248.5 | 280 | 15 |
| 40 | 230 | 38 | 60 | / | 37.5 | 440 | 280 | 23 |
| 50(1) | 250 | 50 | 82 | / | 32 | 450 | 320 | 60 |
| 50(2) | 320 350 | 50 | 82 | / | 32 | 450 | 320 | 64 |
| 65 | 370 260 | 69 | 100 | 110 | 32 | 669 | 400 | 74 |
| 80 | 400 430 470 | 84 | 108 | 130 | 32 | 669 | 450 | 112.5 |
| 100 | 455 560 | 107 | 144 | 165 | 32 | 755 | 500 | 178.5 |

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话