U11SM内螺纹柱塞阀

- 概述：

内螺纹柱塞阀分非金属密封，金属密封两类，此外，外螺纹连接柱塞阀其外形分为Z字形和腰鼓形两大类，其内部结构完全相同，用途一样，主要用在冶金、电业、化工、炼油、食品等行业。压力为16-25kgf/cm2以内，温度为250℃以下的水、蒸汽、油类等管道上作开启、关闭调节流量用。

二、主要零部件材料：

| 阀体材料 | 适用温度 | 适用介质 | 压力范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铸钢 | ≤250℃ | 水、蒸汽、油品 | PN 1.6-6.4MPa |
| 铸铁 | ≤180℃ | 水、蒸汽、油品 | PNl．6 |
| 不锈钢 | ≤200℃ | 硝酸、醋酸 | 通径范围 |
| 含钼不锈钢 | ≤200℃ | 氮、氢、尿素等 | DNl 5-300mm |

三、主要性能参数：

| 公称通径 DNmm | U11SM –16/25/40 C．P．R 主要结构尺寸及外形尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 阀体长度 L | 接头长度 L1 | 接头长度 S | 手轮直径 Do | 管螺纹 G 寸 | 关闭高度 H≈ | 开启高度 H1≈ | 重量 kg |
| 15 | 90 | 14 | 32 | 80 | 1/2 | 133 | 157 | 2.1 |
| 20 | 100 | 16 | 36 | 100 | 3/4 | 141 | 169 | 2.8 |
| 25 | 120 | 18 | 46 | 120 | 1 | 165 | 199 | 3.8 |
| 32 | 140 | 20 | 55 | 140 | 11/4 | 179 | 225 | 5.8 |
| 40 | 170 | 22 | 80 | 160 | 11/2 | 198 | 246 | 8.3 |
| 50 | 200 | 24 | 95 | 200 | 2 | 226 | 282 | 13.2 |

四、产品特点：分非金属密封，金属密封两类，此外，外螺纹连接柱塞阀其外形分为Z字形和腰鼓形两大类，其内部结构完全相同，用途一样，主要用在冶金、电业、化工、炼油、食品等行业。压力为16-25kgf/cm2以内，温度为250℃以下的水、蒸汽、油类等小口径管道上作开启、关闭调节流量用。

五、、试验压力

| 实验项目 | 实验介质 | 实验压力 |
| --- | --- | --- |
| 压强实验 | 水 | 1.5PN |
| 高压密封实验 | 水 | 1.1PN |
| 低压气密封实验 | 气 | 0.5～0.7MPa |

- 订货须知：

- 您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

- 本公司售后实现质量三包服务。

- 一、合同签订后，公司会保证产品品质；

- 二、公司会在规定的时间内按时交货；

- 三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

- 四、有任何的建议或疑问，请打电话。