ZX-1.0-A型  液压绞车

液压卷扬机是指广泛运用于海洋工程、建筑、水利工程、林业、矿山、码头等的物料升降或平拖。但是大家知道对它的特点有多少了解呢？那接下来就给大家来具体介绍一下吧。
　　1、采用一级或者两级行星减速机,使运行更平稳,结构更合理。
　　2、采用常闭式摩擦片制动器,制动力矩大,
　　3、产品具有体积下,结构紧凑,传动效率高等特点。
　　4、采用摆线马达,性能优良使用寿命长。
　　5、安装支架可以根据用户需要另行制造。
　　6、根据用户需要,绞车可以加装平衡阀,梭阀,电子限位开关等附件。

结构特点：

ZX 系列液压绞车由摆线马达、行星齿轮减速器、制动器等组成。采用螺纹连接钢结构机架，配置梭阀，平衡阀等安全控制系统，其构紧凑、占用空间小，它适用于船舶、码头和汽车等各种起重和牵引设备中。

| 钢丝绳层数 | n |  | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 提升压力 |  | 16 Mpa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拉力 | Kgf |  | 1100 |  | 1000 | 950 |  | 900 |  | 泵流量 |  | 50 L/min |
| 绳速（流量45L/min） | m/min |  | 37 |  | 39 | 41 |  | 43 |  | 马达排量 |  | 160 cc/r |
| 绳容量 | m |  | 15 |  | 32 | 49 |  | 68 |  | 传动比 |  | 1:5.8 |
| A油口为提升油口 |  | M18×1.5 |  | 控制油口P |  |  | M10×1 |  | 建议钢丝绳直径 |  | 8 mm |  |
| B油口为下降油口 |  |  |  | 润滑油口D |  |  | M10×1 |  | 重量（约） |  | 55 kg |  |

注意事项：

-卷筒顺时针方向旋转为提升（可按用户要求）。卷筒上至少保持缠有5～6圈钢丝绳。

-绞车制动为多片盘式制动器，静态制动扭矩580N.m ，回油背压应小于5bar 。

-绞车采用行星齿轮减速器，运转平稳，结构紧凑合理，内部润滑用油脂润滑 。

-请使用8.8级以上的螺栓（M12以上）固定绞车。（提醒：目前设备不能用来载人） 。