YHY60W矿用本安型无线压力监测仪

该产品主要用于煤矿综采支架工作阻力的连续监测。通过监测支架工作阻力的变化来分析工作面顶板来压的规律和强度。采用新型集成AD芯片代替常用的方案，产品性能稳定，精度等级高，温漂小。采用了高精度应变测量技术，具有内置电池供电，长期连续监测，很强的环境适应能力，无线数据通讯等功能。产品采用本质电路设计，可用于井下含有瓦斯等气体的危险场所。工作电流小于等于100毫安，量程60MP,误差1.6%FS，显示分辨率0.1MP，工作频率433MHz,传输距离200m.

YHDW150W矿用本安型无线顶板离层监测仪

该产品主要用于煤矿井下巷道或工作面顶板离层位移量的连续监测。采用了精度的位移传感器，具有内置电池供电，长期连续监测，强的环境适应能力，无线数据通讯等功能，采用弹簧回弹设计方案，满足相关国标要求。产品采用本质安全电路设计，可用于井下含有瓦斯等性气体的危险场所。工作电流小于等于100毫安，量程150,误差2.5%FS，显示分辨率1mm，工作频率433MHz,传输距离200m.

GMY400W矿用本安型无线锚杆（索）应力传感器

该产品用于煤矿巷道顶板及两帮锚杆索应力监测，也可以用于岩土工程锚杆索应力监测。采用新型的集成AD芯片代替常用的方案，产品性能稳定，精度等级高，温漂小，采用了高精度应变技术，具有内置电池供电，长期连续监测，很强的环境适应能力，无线数据通讯等功能。产品采用本质电路设计，可用于井下含有瓦斯等性气体的危险场所。工作电流小于等于100毫安，量程400KN,误差2.0%FS，显示分辨率1KN，工作频率433MHz,传输距离200.

GZY20W矿用本安型无线钻孔应力传感器

该产品主要用于连续监测煤矿井下煤层或岩层内部应力，是研究采场动压作用规律的主要手段之一，可用于采场冲击地压初期预测和趋势分析。采用了精度应变测量技术，可配置应变式传感器，活塞式传感器及液压枕，具有内置电池供电，长期连续监测，很强的环境适应能力，无线数据通讯等功能。产品采用本质安全电路设计，可用于井下含有瓦斯等性气体的危险场所。工作电流小于等于100毫安，量程20MPa,误差2.0%FS，显示分辨率0.1MPa，工作频率433MHz,传输距离200m.

YHY60矿用本安型数字压力计

该产品用于综采支架，单体支柱压力监测，矿压监测，采用新型集成AD芯片代替常用的方案，产品性能稳定，精度等级高，温漂小，采用光控和按键触发显示数据，方便观察，采用业界容量大，工作时间长。工作电流小于等于20毫安，量程60MPa,误差1.6%FS，显示分辨率0.1MPa，唤醒方式，光控，按键。