RS-FSXCS-***-1

超声波一体式气象站

使用说明书

文档版本：V1.0

目录

1. 产品介绍	3

1.1 产品概述	3

1.2 功能特点	3

1.3 主要技术指标	3

1.4产品选型	4

2. 设备尺寸	5

3. 设备安装说明	6

3.1 设备安装前检查	6

3.2安装方法	6

3.3 接线说明	6

4. 上传监控平台	6

4.1上传节点说明	6

4.2上传数据示意图	7

5.常见问题及解决办法	7

6.联系方式	9

7.文档历史	9

# 1. 产品介绍

## 1.1 产品概述

超声波一体式气象站可广泛适用于环境检测，该气象站可以同时测量风速、风向、温湿度、噪声采集、PM2.5和PM10、CO2、大气压力、光照的实时数据，采用GPRS或者4G模式输出，无需现场布线，没有距离限制，设备安装的场所有网络即可远程监控数据，数据上传我司免费通用云平台，我司免费赠送2G的数据流量卡。

整机外壳采用优质ABS材质，具有重量轻、采用优质抗紫外线材质，没有任何需要移动的部件、坚固耐用等特点，使用寿命长。而且无需维护和现场校准，能同时输出多种因子实时数据。广泛适用于气象、海洋、环境、机场、港口、实验室、工农业及交通等领域的风速与风向测量。安全可靠，外观美观，安装方便，经久耐用。

采用高灵敏度的探头，信号稳定，精度高。

## 1.2 功能特点

- 采用多采集装置一体式设计，安装方便。

- 风速风向采用超声波原理测量，无启动风速限制，零风速工作，无角度限制，360°全方位，可同时获得风速、风向的数据。

- 噪声采集，测量精确，量程高达30dB~120dB。

- PM2.5和PM10同时采集，量程：0-1000ug/m3，分辨率1ug/m3，独有双频数据采集及自动标定技术，一致性可达±10%。

- CO2量程：0-5000ppm，分辨率1ppm。

- 测量环境温湿度，测量单元为瑞士进口，测量准确。

- 宽范围0-120Kpa气压量程，可应用于各种海拔高度。

- 高精度光照度检测测量0-20 万 Lux 。

- 产品采用GPRS或者4G模式输出，无需现场布线，没有距离限制。

- 免费上传我司监控云平台，20S上传一次数据，实时监控现场风速风向状态。

- 适应 DC10~30V 宽电压供电或内置备用电池供电。

## 1.3 主要技术指标

| 直流供电（默认） | 10-30VDC |  |
| --- | --- | --- |
| 最大功耗 | 0.8W |  |
| 精度 | 风速 | ±(0.2m/s±0.02*v)(v为真实风速) |
|  | 风向 | ±3° |
|  | 湿度 | ±3%RH(5%RH~95%RH,25℃) |
|  | 温度 | ±0.5℃（25℃） |
|  | 大气压力 | ±0.15Kpa@25℃ 75Kpa |
|  | 噪声 | ±3db |
|  | PM10 PM2.5 | ±10%（25℃） |
|  | CO2 | ±(40ppm+ 3%F·S) (25℃) |
|  | 光照 | ±7%(25℃) |
| 量程 | 风速 | 0~60m/s |
|  | 风向 | 0~359° |
|  | 湿度 | 0%RH~99%RH |
|  | 温度 | -40℃~+120℃ |
|  | 大气压力 | 0-120Kpa |
|  | 噪声 | 30dB~120dB |
|  | PM10 PM2.5 | 0-1000ug/m3 |
|  | CO2 | 0-5000ppm |
|  | 光照 | 0-20 万 Lux |
| 长期稳定性 | 温度 | ≤0.1℃/y |
|  | 湿度 | ≤1%/y |
|  | 大气压力 | -0.1Kpa/y |
|  | 噪声 | ≤3db/y |
|  | PM10 PM2.5 | ≤1%/y |
|  | CO2 | ≤1%/y |
|  | 光照 | ≤5%/y |
| 响应时间 | 风速 | 1S |
|  | 风向 | 1S |
|  | 温湿度 | ≤1s |
|  | 光照强度 | ≤0.1s |
|  | 大气压力 | ≤1s |
|  | 噪声 | ≤1s |
|  | PM10 PM2.5 | ≤90S |
|  | CO2 | ≤90S |
|  | 光照 | 0.1s |
| 输出信号 | GPRS中国移动或中国联通的手机网络 4G中国移动或中国联通或中国电信的手机网络 |  |

## 1.4产品选型

| RS- |  |  |  | 公司代号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FSXCS- |  |  | 超声波一体式气象站 |
|  |  | GPRS |  | 采用GPRS方式上传数据 |
|  |  | 4G |  | 采用4G模式上传数据 |
|  |  |  | 1 | 一体式壳体 |

注意：PM与CO2不可同时选择，只可选择其中之一。

# 设备尺寸

固定安装筒内直径为80mm,可配合的杆的直径范围在60mm-80mm之间。

设备尺寸图（单位：mm）

# 3. 设备安装说明

## 3.1 设备安装前检查

设备清单：

■一体式气象站设备1台

■套筒一个、安装螺丝一包

■2米立杆（选配）

■保修卡、合格证

## 3.2安装方法

## 3.3 接线说明

|  | 线色 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 电源 | 棕色 | 电源正（10~30V DC） |
|  | 黑色 | 电源负 |

# 上传监控平台

## 4.1上传节点说明

| 内容 | 定义说明 | 上传节点 |
| --- | --- | --- |
| 风速值 | 实际值的100倍 | 节点1模拟量1 |
| 风力 | 实际值 （当前风速对应的风级值） | 节点1模拟量2 |
| 风向（0-7档） | 实际值（正北方向为0，顺时针增加数值， 正东方为2） | 节2模拟量1 |
| 风向（0-360°） | 实际值（正北方向为0°顺时针增加度数，正东方为90°） | 节点2模拟量2 |
| 湿度值 | 实际值的10倍 | 节点3模拟量1 |
| 温度值 | 实际值的10倍 | 节点3模拟量2 |
| 噪声值 | 实际值的10倍 | 节点4模拟量1 |
| PM2.5值（若选CO2类型设备则此寄存器为CO2值） | 实际值 | 节点5模拟量1 |
| PM10值（若选CO2类型设备则此寄存器为空） | 实际值 | 节点5模拟量2 |
| 大气压值（单位Kpa,） | 实际值的10倍 | 节点6模拟量1 |
| 光照 | 实际值 | 节点7 32位无符号整形 |

## 4.2上传数据示意图

# 5.常见问题及解决办法

可能的原因：

1)未正确连接电源。

2)设备流量消耗完毕。

3)安装设备场所没有信号。

4)平台设置有误。

5)设备损坏。

# 6.联系方式

山东仁科测控技术有限公司

地址：山东省济南市高新区舜泰广场8号楼东座2楼整层

邮编：250101

电话：400-085-5807

传真：（86）0531-67805165

网址：www.rkckth.com

云平台地址：www.0531yun.cn

# 7.文档历史

V1.0        文档建立