- 物质安全资料表 （MSDS）

1. 化学品名称及生产商

产品名称: 防霉抗菌膏

MSDS 日期: 7/2015

生产商: 艾浩尔（中国）有限公司

广州市白云区石马桃红西街38号

- 2. 化学组成信息

CAS#		                   Amount (%)

1.	2-辛基-4-异噻唑啉-3-酮     	        26530-20-1                                    1.35

2.	丙二醇			                    57-55-6                                          1.50

3.	天然皂角                                                                                                               95

4.         热稳定剂				                                                   2

4.         光稳定剂                                                                                                               3

3. 危害信息

危险的概述：
主要暴露途径：皮肤接触，眼睛接触，吸入，皮肤吸收。
眼睛接触：腐蚀眼睛和角膜灼伤。
吸入：反复或长期暴露可能导致鼻子和咽喉的刺激性。
皮肤接触：腐蚀皮肤或过敏性接触性皮炎。长期或反复皮肤接触可引起灼伤，皮

炎，皮肤过敏。
食入：吞食有害。严重刺激口腔，咽喉和消化道。在大剂量的材料可引起循环休

克，抽搐

4. 急救措施

- 吸入：将人员移至新鲜空气处，如停止呼吸，给予人工呼吸。

- 眼睛接触：立即用大量的水冲洗眼睛至少15分钟。及时就医。

- 皮肤接触：立即进行安全淋浴，用肥皂和水彻底清洗皮肤接触处， 脱掉并清洗被

- 污染的服装，皮鞋、皮带和其它皮制品。及时就医。

- 食入：不要催吐，如发生自发性呕吐，请保持呼吸道畅通。给牛奶或水饮，立即就

- 医。不要给失去意识的人员喂食任何东西。

- 给医生的建议：物质具有腐蚀性。不可催吐。可能有粘膜损伤，不可洗胃。采取防

- 止循环性休克和抽搐的措施是必要的。

- 5 消防措施

- 闪点                                          ＞100℃ 溶剂

- 自燃温度                                   无

- 爆炸上限                                   0.7%估计

爆炸下限                                   9.4%估计

- 非寻常危害：燃烧会产生以下有毒物质：

- 一氧化碳、二氧化碳、氧化钠、氮氧化物、硫氧化物

- 灭火剂：涉及该物质救火时使用以下灭火介质：

- 二氧化碳、干粉、喷水

- 个人防护装备：穿戴呼吸器（压力需求MSHA / NIOSH批准或同等学历）及全套防护装备。

- 特别程序：用喷水冷却容器灭火的时候尽量不要吸入烟雾。

- 6. 泄露应急处理

- 个人防护： 物质具有腐蚀性。泄漏处理过程中必须穿戴防护服，包括防化学药剂飞溅的护目镜、丁腈全长手套、耐化学腐蚀的工作裙或丁腈服装和胶鞋。如清理操作中与皮肤接触，立即脱去污染衣物，用肥皂和水清洗皮肤暴露处。详见第4部分急救措施。泄漏处理过程中必须穿戴符合NIOSH或同等要求的呼吸器（带有有机蒸气和酸性气体吸收器和防尘防雾过滤器）。详见第8部分暴露控制和个人防护。

程序 警告：请勿将泄漏物和清理残留流入市政下水道和公开水域。用泄露枕或惰

性固体如粘土或蛭石吸附泄漏物，并转移至适当容器以便回收和处理。

拿干净的抹布或一次性布垫用TEXANOL®（2,2,4-三甲基-1,3-戊二醇单

异丁酸酯）或 CARBITOL® (二乙基乙二醇单丁醚)擦拭污染区。也可用

异丙醇，但应特别注意由此溶剂产生的可燃性。将污染擦拭材料丢至适

当容器内以便回收和处理。泄漏区域需用新配制的10%硫代硫酸钠水

溶液去除污染。停留30分钟。冲洗去污溶液至化学下水道（如符合当

地程序、许可和法规）。

TEXANOL®是伊士曼公司商标。

CARBITOL® 是陶氏公司商标。

7.操作与贮存

储存条件： 建议最高储存温度为25℃，最低储存温度为-10℃。储存于通风良好处。不要储存于冰点温度以下。（参见第9部分物理化学性质）不要用以下材质的容器储存：钢质。

处理程序：物质具有腐蚀性。参见第8部分暴露控制/个人防护。

其他：空容器具有危险性，空容器会有物质残余（蒸气或液体），因此，清空容器

后仍需遵守MSDS和标签警告。

8. 暴露控制/个人防护

呼吸防护：当工作场所需要佩戴呼吸器时，都应符合OSHA 1910.134 和 ANSI Z88.2 要求。正常操作下无要求。空气净化呼吸器需配备有机蒸气/酸性气体/ 粉尘/烟雾吸收器。

眼睛防护： 使用防化学药剂飞溅的护目镜 (符合ANSI Z87.1或同等要求).

手部防护：注：物质可能会引起皮肤过敏。

避免皮肤接触，使用该物质时，应采取皮肤保护措施。

以下手套只提供飞溅保护：丁腈手套

使用后，立即冲洗和脱去手套。用肥皂和水洗手。如发现手套有老

化或化学破损的迹象，应立即脱去和更换。

其他防护：当暴露时需要做额外防护，应佩戴以下个人防护设备：

耐化学品工作裙

耐化学品服装

面罩

工程控制 (通风系统)：使用局部排气通风，在粉尘和烟雾产生时，最低捕获速度为150 ft/min (0.75 m/sec.) 。 参考现版《工业通风》：由美国政府工业卫生会议发行的推荐操作手册，有关于排气系统的设计、安装、使用和维护的信息。

其他防护设备：在储存或使用该物质的车间，应配备洗眼设施和安全淋浴设施。

9.物理化学性质

物理状态：浅黄色透明液体

pH: 无

密度 (水=1): 1.08

水溶解性（20℃）:稍溶于水

丙二醇溶解度（20℃）：完全溶解

沸点：188℃

凝固点：-10℃

粘度（25℃）：40厘泊

密度（20℃）：1.04g/ml

pH兼容度：高达9.5

10. 稳定性和反应活性

稳定到9.5

与大多数原材料和配方有良好的兼容性，。

11. 毒理学信息

急性毒性浓度/剂量效应

口服毒性：雄性大鼠LD50：355mg/kg
雌性大鼠LD50：358 mg/kg
雄兔LD50（经皮）：311 mg/kg

皮肤过敏：豚鼠的EC50感应： 132 ppm

EC50诱导：399 ppm

12. 生态学信息

生态毒理学研究：OT- B的防霉剂在多种水生生物进行阶段测试，包括淡水和海洋鱼类、无脊椎动物，如大型溞，这些测试结果显示，OT- B是剧毒

生物降解研究
OT- B环境中可降解。研究已经进行了使用碳14同位素标记的OT- B的防霉剂。在河流和池塘里的水在0.1PPM，七天后降解90％的碳14被，在较高浓度的
0.5 ppm和1.0 ppm时，14天达到90％的降解水平。

存储程序
OT- B是在聚乙烯或内衬聚乙烯容器包装。避免储存在无衬里的金属容器。 OT- B的正常建议储存温度，范围在32至100F。在常温下的保质期为一年。> 120 0F长时间储存，可能会导致降解。

13. 废弃处置

处置前，确定容器内已经清空，但是，仍有少量会留在容器中，用清水彻底冲洗，至少30分钟， 在上述处理前，要确保容器不重用。

14. 运输信息

运输类型：有毒液体。

危险等级：6.1

包装类别：Ⅲ

UN/ID Number：UN 2810

15. 法规信息

车间分级：在OSHA危险交通标准中属于危险品。 (29CFR 1910.1200).

该产品受加拿大有害物控制产品法案(P.C.P.Act)管制，因此不属于危险品法案第

12部分中规定的要求供应商标签和物质安全资料表的范围。

SARA 标题 3: 第 311/312部分 类别 (40CFR 370)

在29CFR 1910.1200中该产品为危险品，并归类为直接健康危险。

SATA 标题 3: 第 313部分 信息  (40CFR 372)

该产品不含有第313部分列出的化学品或含量不超过最小值。

CIRCLA信息 (40CFR 302.4)

该物质受全面环境响应、赔偿和责任法令(CERCLA)和特级改善和授权法(SARA)

标题III第304部分的管制。该产品是或含有40 CFR Table 302.4所列化学品RCRA

ICR 未指定物质。（使用ICR 未指定物质的材料不能再利用。）可报告数量(RQ)

列于下方。释放量超过RQ的需要向国家响应中心报告或向国家和地方的紧急事件

响应机构报告。

废弃物分级：反应性特征，不在40 CFR 261.33所列范围。但毒性特征(TC)还未经

毒性特征过滤程序(TCLP)的评估。

16. 其他信息

| 三博生化 |  | 等级 |
| --- | --- | --- |
| 毒性 | 3 | 4=极高 3=高 2=中等 1=轻 0=可忽略 C=腐蚀性 |
| 火险 | 0 |  |
| 反应性 | 0 |  |
| 特殊性 | C |  |

等级基于艾浩尔的指导。

缩写: ACGIN = 美国政府工业卫生会议American Conference of Governmental Industrial Hygienists OSHA = 职业安全与健康管理总署Occupational Safety and Health Administration TLV = 容许最高浓度Threshold Limit Value PEL = 容许暴露极限Permissible Exposure Limit TWA = 时间加权平均值 Time Weighted Average STEL = 短期暴露极限Short Time Exposure Limit BAc = 丁基醋酸盐Butyl acetate 这些条目是以上MSDS中出现的。

以上信息只与特定的物质材料有关，艾浩尔认为在此MSDS制定日期之前这些信息是准确和可靠的，但不表示、不保证、不明确和不暗示信息的准确性、可靠性或完整性。艾浩尔建议收到这些信息的人员根据他们特殊的应用自行判断信息的适用性和完整性。