TSO-B24型角度传感器使用说明

一．概述

TSO-B24型角度传感器（又名：角位移）是我公司生产的用于检测角度变化的高性能

产品，本产品紧跟当今世界最先进的角度传感技术。与其它角度传感器比较有着不可比拟的优点，本产品无任何机械转动装置，具有无触点、无磨损、无转动惯性的特点，实现了真正意义上的永久性使用，它利用最新角度传感技术将变化的角度转换成线性的模拟电压信号。本产品具有无使用寿命限制、造型美观、内部采用电子限位、安全可靠、成本低、功耗低等特点。采用轴套安装设计，用24V单电源供电。

使用TSO-B24型角度传感器，可省去传统的角度传感器联接装置(链轮、托架、链条、接线盒等)，可直接用锁紧螺丝固定安装在松紧架出轴上，用多芯电缆线直接和控制柜相连，安装结构极其简便美观，为用户降低成本。具有防水能力，免维护。可广泛应用于纺织、染整、无纺布、造纸、皮革、线缆等有多单元同步控制要求的场合。

二．主要技术指标

输入电源电压: 22-26V(DC)

最大工作电流（26VDC）：＜55mA   额定工作电流(24VDC)：＜42mA

最大功耗(26VDC)：＜1.5W        额定功耗(24VDC)：＜1W

最大测量角度：±90°

输出电压：出厂设定在±45度范围输出±5V（DC）（可根据具体使用情况调整角度增益大小）

角度传感器温度漂移：≤0.2mV/℃    角度检测分辨率：0.01°

输出电压信号线性度：≤1%           输出电压信号稳定度：≤0.5%

输出电压信号驱动能力：≤5mA

越位继电器负载能力：≤1A（220VAC）

三．使用条件

温度：-10 ～ +60 ℃

室内安装，无导电粉尘

海拔高度＜1000m

满足基本电器使用规范要求

四．面板布局说明图

五．安装及使用

1.安装

TSO-B24型角度传感器可直接安装在松紧架的出轴上，当轴头直径在Ф25～Ф38时均可由随机配置的开口套组合后直接用锁紧螺钉锁定安装即可。当轴头直径大于Ф38或小于Ф25时，用户可自制轴套解决安装定位。

2.接线

用户可用7芯电缆线与角度传感器和控制柜连接，角度传感器接线端的下部电缆必须留有供角度传感器旋转的足够长度，连接完成后用角度传感器上的压线扣固定电缆连线。

注：24V负极与信号地内部不连通

D1：24V电源正极输入      D2：24V电源负极输入      D3：空脚       D4：信号地    D5：信号输出（与D4构成输出回路）  D6、D7、D8：分别为继电器输出的常闭、中心、常开触点

3.调试

（1）根据安装要求，将角度传感器正确安装在松紧架的出轴上。

（2）按使用说明正确接线后，接通角度传感器电源，此时角度传感器有一个指示灯亮。

（3）调整松紧架，使之处于中间位置。慢慢旋转角度传感器至零位指示黄灯亮，然后锁紧角度传感器上的三个锁紧螺钉。

（4）将松紧架摆动至上越位位置时，调整上越位电位器，使上越位红灯亮。将松紧架摆动至下越位位置时，调整下越位电位器，使下越位红灯亮。调节上下越位电位器时，顺时针越位角度大，逆时针越位角度小。

（5）若角度传感器输出信号大小和需要的相反，可直接拨动极性转换开关转换极性。

（6）若正常工作时松紧架摆动幅度太大，说明角度增益偏大，如和同步控制器相连时，可通过降低同步控制器的反馈输入比例系数来调节，一般不需要调角度传感器上的增益，如调角度传感器增益，逆时针增益小，顺时针增益大。

(7) 正常工作时，角度传感器正偏和负偏指示灯会交替亮，表明松紧架正在偏上或偏下摆动。

（8）调试完成后，必须用角度传感器配置的防水盖盖上，以保证角度传感器的防尘，防水效果。

六．外形尺寸（单位：mm）

七．保修期限：本产品保修一年。

上海滇驰电子电器有限公司

地址：上海市闵行区报春路488弄7号103-104室

电话：13641645142

邮编：201199