概述：
　　JGC型称重式胶带给料机(给煤机)是集胶带给料机、电子皮带秤、变频电控为一体的给料计量设备，广泛应用于冶金、电力、焦化、化工、建材、码头等行业。是火力发电厂制粉系统中的主要给煤设备，在全封闭状态下不仅可以均匀、连续地输煤，而且可能进行分炉计量，是实现正平衡计算煤耗的理想设备。
　　JGC型称重式给料机同时也适用于其它行业现场中散状物料的连续输送与计量，并可根据用户要求实现开环、闭环的流量控制及厂内区域网络管理。
　　产品型号及含义：
　　工作原理：
　　给煤机利用胶带拖动原煤运行，当原煤从煤仓被胶带拖出后，在胶带的带动下，靠自重与胶带之间的摩擦力平衡地向前移动，从而实现连续、均匀地给煤。
　　当物料通过时，通过传力机构作用于称重传感器，产生一个正比于皮带载荷的电压信号送入积算器；连接在滚筒上的速度传感器，提供一系列脉冲，每个脉冲表示一个皮带运动单元，脉冲的频率正比于皮带速度。称重显示仪表接收称重传感器与速度传感器这两种信号后，通过放大、整形、A/D转换处理与积分运算，在仪表的显示器上显示出输送原煤的累计量和瞬时量。
　　系统特点：
　　◆称重传感器采用双层密封，寿命长、稳定性好；   
　　◆速度信号采用光电编码器，速度信号准确可靠，抗干扰能力强；  
　　◆具有调偏、防偏结构，可确保输送正常稳定运行；  
　　◆采用本公司性能卓越的电子皮带秤，可确保计算的准确和长期稳定性；  
　　◆称重显示仪表具有可选的RS232/485通讯接口；  
　　◆可选的变频无级高速运行平稳，不仅节能降耗，而且可满足现场开环或闭环调节不同流量的要求；   
　　◆链条刮板式清扫装置可自动地清扫机内的积尘异物；  
　　◆完善的报警系统可及时地发现并排除堵煤、断煤、过载、超温和皮带跑偏等故障；  
　　◆配置的高温隔离闸门，可防止热风回流，为安全生产和检修提供方便。
　　主要技术参数：

| 计量精度 | ±0.5%/±0.25% |
| --- | --- |
| 输送能力 | 1-1000t/h |
| 输送带宽度 | 500-1400mm |
| 进出料口中心距 | ≥1000mm |
| 调速范围 | 0.05-0.5m/s |
| 总功率 | 1.1-10kw |
| 仪表输出接口 | RS232/485,4-20ma固态继电器脉冲输出 |
| 报警接点 | 堵断煤延时，皮带跑偏接点容量220VAC5A |