概述： NJGC型耐压计量式胶带给煤机(称重给煤机)是火力发电厂燃煤锅炉与循环硫化床锅炉配套的理想设备。具有连接给煤、动态计量、精度高、并能有效匹配锅炉运行状态，自动控制热风反窜，使系统运行更为安全可靠，为现场管理、操作提供准确可靠的计量数据和控制手段，是适应锅炉运行工艺 的先进计量给煤设备。 产品型号及含义： 工作原理： 给煤机利用胶带拖动原煤运行，当原煤从煤仓被胶带拖出后，在胶带的带动下，靠自重与胶带之间的摩擦力平衡地向前移动，从而实现连续、均匀地给煤。 在输送胶带的下方，安装有称重托辊、称重桥架、称重传感器，装有称重传感器的称重桥架安装于输送机的纵梁上，称重桥架支承着称重托辊，以检测皮带上的物料重量并产生一个正比于皮带载荷的电信号，送给称重显示仪表。 连接在滚筒上的速度传感器，提供一系列脉冲，每个脉冲表示一个皮带运动单元，脉冲的频率正比于皮带速度。称重显示仪表接收称重传感器与速度传感器这两种信号后，通过放大、整形、A/D转换处理与积分运算，在仪表的显示器上显示出输送原煤的累计量和瞬时量。 给煤机内部的温度传感器，用于对高温进行在线检测，当机内温度高于设定值时，电控系统将会接收到温度传感器的报警输出信号，并执行电机与闸门的快速关断指令，以闭合通道，截断料流，达到保护系统设备的目的。 设备组成： 主要由封闭箱体、输送系统、清扫系统、计量系统、温控等保护系统、电动闸门与电器控制系统组成，并可根据用户要求扩展。 结构特点： ◆ 全封闭耐压式贺筒形结构，有效防止粉尘外溢，可保证现场文明生产； ◆ 根据用户要求，也可设计将机架拉出箱体外以便维护与检修； ◆ 具有调偏、防偏结构，可确保输送正常稳定运行； ◆ 采用本公司性能卓越的电子皮带秤，可确保计算的准确和长期稳定性； ◆ 称重显示仪表具有可选的RS232/485通讯接口； ◆ 可选的变频无级高速运行平稳，不仅节能降耗，而且可满足现场开环或闭环调节不同流量的要求； ◆ 链条刮板式清扫装置可自动地清扫机内的积尘异物； ◆ 完善的报警系统可及时地发现并排除堵煤、断煤、过载、超温和皮带跑偏等故障； ◆ 配置的高温隔离闸门，可防止热风回流，为安全生产和检修提供方便； ◆ 可与远控DCS系统联锁，实现智能控制； 主要技术参数： 机体与闸门耐压; 0.35MPa. 计量精度; ±0.5%/±0.25%. 输送能力; 1-1000t/h. 输送带宽度; 500-1400mm. 进出料口中心距; ≥1000mm. 调速范围; 0.05-0.5m/s. 总功率; 1.1-10kw. 仪表输出接口; RS232/485，4-20ma，固态继电器脉冲输出. 报警接点; 温度报警，堵断煤延时，皮带跑偏接点容量220VAC5A.