一、双管螺旋计量秤概述：

螺旋计量秤是集粉体物料给料输送、称重计量和定量给料控制为一体，机电一体化的专利产品，能适用于各种工业生产环境的粉体物料连续计量和配料控制系统。其采用了多项先进技术，运行可靠，控制精度高；可广泛应用于建材、冶金、化工等行业的粉体计量工艺环节。

二、双管螺旋计量秤结构：

典型系统主要部件有稳流给料螺旋、计量输送螺旋、变频器、荷重传感器、测速传感器和电控系统组成。

三、双管螺旋计量秤特点：

1.给料螺旋具有独特的稳流结构，在整个进料口截面上料粉均匀下沉，不易结拱，不易冲料。

2.稳流给料螺旋与计量螺旋同步调速，稳流给料螺旋物料填充系数为1.0，计量螺旋物料填充系数为0.6，当产量大范围（1:10）调整时，重置信号真实，计量精度高。

3.螺旋叶片选用锰钢材料精工制作，耐磨性强，使用寿命长。

4.螺旋间隙小，克服回流冲料问题，避免管壁间隙中粘附物料。

5.密封结构，减少粉尘外扬。

6.稳流给料螺旋和计量输送螺旋之间为软连接，可根据现场要求任意调整水平安装角度。

四、双管螺旋计量秤技术参数：