BK5032数控插床

售

前

资

料

- 产品的简介及用途

- BK5032数控插床是本公司设计开发的新产品。本机床具有插削平面、成形面及键槽功能也可用于各种冲模的加工。是一款通过数字控制来实现插削的切削机床。本机床采用国内外名优数控系统，实现汉字提示全屏幕编辑。主传动采用摇柄机构，由多速电机通过两级减速实现，X和Y向进给为伺服控制实现无级调速功能，X向滚珠丝杠与电机直联，Y向滚珠丝杠与电机通过同步带传送。

根据用户需要可配置数控分度头或数控回转盘，机床功能特别强大，能加工不同角度方向的键槽。

该机床功率大、刚性好、精度储备量大、性价比高、使用寿命长、并可广泛应用于机床和汽车制造、各种机械电气和航空航天等行业，是加工各种材料键槽加工的理想设备。

本机床的加工精度可达三级

二、主要结构特点

机床由床身，滑枕，工作台，进给箱，变数箱，电气，润滑等主要部件组成：

- 床身部分：由上床身及下床身主要零件组成。

- 滑枕部分：是摇柄机构，即变摇柄齿轮的回转运动为滑枕往复运动的结构

- 工作台部分：工作台部分的组成是由方工作台，滑块等主要零件组成  。

三、主要技术参数

| 型号 | BK5032数控插床 |
| --- | --- |
| 最大插削长度 | 320mm |
| 工件最大重量 | 500kg |
| 滑枕往复次数 | 20.32.50.80.r.p.m |
| 滑枕垂直调整距离 | 315mm |
| 刀头支承面至床身前壁间距离 | 600mm |
| 插刀杆最大尺寸(宽*高) | 25*40mm |
| 工作台尺寸 | 800X610mm |
| 工作台面至滑架下端间距离 | 560mm |
| 工作台X向行程 | 350mm |
| 工作台Y向行程 | 400mm |
| X向伺服电机 | 7.7NM |
| Y向伺服电机 | 7.7NM |
| X/Y快移速度 | 5M/min |
| X/Y定位精度 | 0.025 |
| X/Y重复定位精度 | 0.020 |
| 主电动机功率 | 5.5kw |
| 机床轮廓尺寸(长*宽*高) | 2650*2200*2285mm |
| 机床重量(约) | 4000kg |
| 系统 | KND1000MF |

主要外购件清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滚珠丝杠 |  | 陕西汉江 |
| 2 | 系统 |  | KND1000 |
| 3 | XY电机型号 |  | 130ST-7.7NM |
| 4 | 润滑机构 | 自动润滑 | 瑞安瑞庆 |
| 5 | 轴承 |  | 青岛人本 |
| 6 | 防护等级 |  | 全防护 |
| 7 | 电器元件 |  | 德力西 |
| 8 | 齿轮 |  | 济南 |
| 9 | 铸件 |  | 大川 |
| 10 | 外防护 |  | 大川 |
| 11 | 内防护 |  | 海东钣金 |

- 机床的附件及备件明细表

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内六角扳手 | 5mm | 1 |  |
| 2 | 内六角扳手 | 6mm | 1 |  |
| 3 | 地脚螺栓 | M16 | 6 |  |
| 4 | 呆口扳手 | 17*¦19 | 1 |  |
| 5 | 机油枪 |  | 1 |  |
| 6 | 使用说明书 |  | 1 |  |
| 7 | 装箱单 |  | 1 |  |

八、联系方式：

滕 州 市 祥 泰 数 控 机 床 有 限 公 司

地  址：滕州市新世纪开发区恒源北路636号

电  话：0632-5996671

手  机：135 6326 3723

传  真：0632-5996286