售 前 资 料

产品名称：数控车床

规格型号：CK6140E×750mm

滕州市祥泰数控机床有限公司

- 数控车床的照片

注：本照片仅为参考，外观及时更新，以实物为准。

二、数控车床的结构特点

1、床身结构

该系列产品采用卧式平床身加整体床腿结构，床身、床头、床鞍、床腿等基础件均采用树脂砂铸造，人工时效处理。其中床身、床腿采用整体铸造工艺。整机稳定性好.床身采用优质HT300铸铁材料，时效处理。卧式整体床身，导轨跨距大，整机刚性大大提高。切削过程更加稳定。整体床身经超音频淬火处理后进行精密磨削加工，精度保持性好，床鞍运动面均贴塑料导轨板，摩擦系数小，动态特性好，刚性强，排屑性能优良。

2、主轴传动系统

主轴箱采用三档变频，主轴孔径为52mm，具有转速高，调速范围宽，整机噪音低选配高精度主轴专用轴承，主轴系统热变形小，精度保持性好。

3、进给传动结构

进给轴全部由伺服电机驱动，丝杆和电机轴采用高精度联轴器进行无间隙直联，丝杆采用预拉伸结构，提高了机床刚度。X、Z向采用滚珠丝杠，摩擦系数小，动态特性好，增加抗冲击能力，能长久保持导轨精度，提高机床使用寿命。

4、润滑系统

机床的润滑系统采用集中定时定量自动润滑装置。提高机床的传动效率，减少部件的磨损，提高机床使用寿命。其上亦采用低油位发讯装置，因采用以上装置使得机床操作人性化更强，机床安全、可靠。

5、冷却系统

机床冷却液装置，采用高扬程水泵，大拖板处安装冷却喷嘴，在床身周围有冷却液回收槽，将冷却液集中回收到冷却箱内，通过冷却箱上的隔板进行贰级过滤后再循环使用。

6、控制系统

控制系统采用KND 100T-Ci控制系统。

三、技术主要规格与参数

CK6140E数控车床主要技术参数

1.一般规格:

|  | CK6140E |
| --- | --- |
| 床身上最大工件回转直径 | ф420mm |
| 刀架上最大工件回转直径 | ф180mm |
| 最大工件长度 | 750mm |
| 床身导轨宽度 | 330mm |
| 两项尖允许支承最大工件重量 | 400kg |

2.主轴箱:

| 主轴中心距床身高 | 210mm |
| --- | --- |
| 主轴孔直径 | ф52mm |
| 主轴端部代号 | C6 |
| 主轴前端锥孔锥度 | 莫氏6号 |
| 主轴转速范围 （无级调速） | 50-1700r/min |
| 卡盘 | K11200 三爪自定心ф200mm |
| 主电机型号及功率 | 变频电机 5.5Kw |

3.进给系统:

| 数控系统 | KND 100T-Ci |
| --- | --- |
| X/Z向进给范围 | 1～2000mm/min |
| X向滚珠丝杠直径和螺距 | ф20mm×4mm |
| Z向滚珠丝杠直径和螺距 | ф40mm×8mm |
| X向伺服驱动电机额定转矩 | 130SJT-M050D 5N.m |
| Z向伺服驱动电机额定转矩 | 130SJT-M100B 7.5N.m |

4.刀架:

| 主轴中心线到刀具支承面的垂直距离 | 25mm |
| --- | --- |
| 刀具截面尺寸 | 25×25mm |
| 电动刀架 （标准配置） | LD48-6140(162X162)立式四工位刀架 |
| 刀架转位重复定位精度 | 0．01 mm |
| 床鞍的最大行程 Z向 | 780-2050mm |
| 刀架的最大横向行程 X向 | 250mm |
| 床鞍快速移动速度 Z向 | 10000mm/min |
| 刀架横向快速移动速度 X向 | 8000mm/min |

5.床尾:

| 尾座套筒直径 | φ63 |
| --- | --- |
| 尾座套筒行程 | 150 |
| 尾座套筒的锥度 | 莫氏4# |

6.轮廓重量:

| 机床轮廓(长×宽×高) | 2700×1300×1650 |
| --- | --- |
| 机床重量(CK6140E×1000mm) | 2300kg |

四、机床附件

| 序号 | 名 称 | 型号及规格 | 数量及单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数控车床 | CK6140E系列 | 1台 |  |
| 2 | 三爪卡盘法兰盘 | CK6140-02095 | 1件 |  |
| 3 | 三爪卡盘 | K11200三爪自定心ф200mm | 1件 |  |
| 4 | 合金顶尖 | SIS25-2 6# | 1件 |  |
| 5 | 顶尖套 | 16C02090 120/6 | 1件 |  |
| 6 | 双头扳手 | S91-1 17*19 | 1件 |  |
| 7 | 双头扳手 | S91-1 22*24 | 1件 |  |
| 8 | 双头扳手 | S91-1 32*36 | 1件 |  |
| 9 | 内六角扳手 | S91-7 8 | 1件 |  |
| 10 | 内六角扳手 | S91-7 10 | 1件 |  |
| 11 | 内六角扳手 | S91-7 12 | 1件 |  |
| 12 | 刀架扳手 | S92-5 17 | 1件 |  |
| 13 | 塑料管 | φ20 1.5米 | 1条 |  |
| 14 | 轴用挡圈钳子 | S94-18 2×180 | 1件 |  |
| 15 | 机油枪 | YK100 | 1件 |  |
| 16 | 地脚螺钉 | GB/T799-1998 M24×400 | 6件 |  |
| 17 | 螺母 | GB/T41-2000 M24 | 6件 |  |
| 18 | 垫圈 | GB/T97.1-1985 24 | 6件 |  |

五、技术资料

| 序号 | 名称 | 份数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机床使用说明书（机械、电器） | 壹份 |
| 2 | 合格证（机械,电气,检验报告） | 壹份 |
| 3 | 装箱单 | 壹份 |
| 4 | 刀架使用说明书 | 壹份 |
| 5 | 系统操作说明书 | 壹份 |

六、产品制造标准

本机床采用的主要制造标准

（1）金属切削机床 装配通用技术条件                 GB/T25373-2010

（2）机械电气安全机械电气设备第一部分：通用技术条件GB5226.1-2008

（3）数控卧式车床   精度检验                       GB/T16462-1996

七、机床的噪声

按GB/T16769—2008《金属切削机床 噪声声压级测量方法》测试，本机床空运转整机噪声声压级≤83dB（A）。

八、售后服务

1、自机床销售之日起，卖方负责保修12个月。保修期间，如属不正确使用造成机件损坏，将收取零部件成本费。

2、保修期过后，滕州市祥泰数控机床有限公司对设备提供有偿维修技术服务。