钢丝网骨架塑料复合管（简称复合管）是以高强度钢丝左右螺旋成型的网状骨架为增强体。以高密度聚乙烯（HDPE）为基体，并用高性能的粘接树脂层将钢丝网骨架与内外层高密度聚乙烯紧密地连接在一起。该粘接树脂是一种高性能粘接材料，属于HDPE改性材料，与HDPE在加热条件下能完全熔融为一体，同时，其极性键与钢丝有极强的粘接性能。由于粘接树脂的使用，成功地解决了钢，聚乙烯间无连接因子的问题，具有更优良的复合效果。

产品特点

具有超过普通塑料管的强度、刚性、抗冲击性，类似于钢管的低线膨胀系数和抗蠕变性等特点。
双面防腐，具有与塑料管相同的防腐性能且使用温度和耐腐蚀性能高，导热系数低。
结构优良，管材的增强骨架与内外层塑料互相包容成为一个整体，无内外层塑料与增强体剥离之忧。
钢塑两种材料的复合均匀可靠，克服了PE管的快速开裂现象；由于钢塑两种材料是结构复合形式，所以不会发生塑料管难以克服的快速应力开裂现象。
内壁光滑，不结垢，流阻小，管道水头损失比钢管低30%。
可通过调整钢丝直径，钢丝根数，生产不同压力等级的管材。
重量轻，安装方便，管道连接采用电热熔接头，抗轴向拉伸能力强，连接技术成熟可靠，管件品种规格开发齐全，可与其它各种管道、阀门、设备连接。
管材总体可靠性高，在正常使用下，寿命可达50年，综合性价比优，且卫生无毒，是钢管、球墨管和纯塑料管的理想替代品。