报价单

日期：2020年3月5日

| 客户信息/Customer information |  |  | 报价人信息/Offeror information |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称/Corporate name | 内蒙古哈伦能源有限责任公司 |  | 公司名称/Corporate name | 枣庄市志华机械有限公司 |  |  |  |
| 公司地址/Company address | 内蒙古哈伦能源巴彦浩特2×330MW热电联产项目厂区 |  | 公司地址/Company address | 山东省枣庄市峄城区经济开发区 |  |  |  |
| 联系人/Contacts | 赵经理 |  | 联系人/Contacts | 孙启航 |  |  |  |
| 联系电话/Contacts number | 0483-8350839 |  | 联系电话/Contacts number | 13173476661 |  |  |  |
| 序号/Serial number | 品名/型号 Name/type | 参数/Parameter |  |  | 单价/Unit Price | 数量/Number | 总价/Total price |
| 1 | 桨叶干燥机 | JY-130 |  |  | 176万 | 1 | 176万 |
| 2 | 沸腾煅烧炉 | FTL-ZQ10 |  |  | 142万 | 1 | 142万 |
| 3 | 冷却器 | 管式风冷 |  |  | 38万 | 1 | 38万 |
| 合计：3560000.00元（大写：叁佰伍拾陆万元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款方式/Payment method：30%预付款；付清70%尾款发货 发票类型/Invoice type:不含 供货周期/Supply cycle:50天 运费支付/Freight&Charges：不含 感谢您的咨询,如有其它疑问请及时与相关业务员联系;祝您工作顺利! Thank you for your consultation. If you have any other questions, please contact the relevant salesman in time. I wish you all the best! |  |  |  |  |  |  |  |

技 术 参 数

桨叶烘干机

| 序号 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 物料名称：脱硫石膏粉；初水份：12--15% 处理后终水份：约2%；处理量：20t/h |  |
| 2 | 蒸汽，热源:220℃ |  |
| 3 | 干燥方法：空心桨叶干燥 |  |
| 4 | 尾气处理：布袋除尘 |  |
| 5 | 加热面积130㎡; 有效容积：12m³ |  |
| 6 | 设计压力：主轴管：1.0MPa; 壳体：0.8MPa;设计温度：主轴管：180℃; 壳体：165℃; |  |
| 7 | 主轴转速：5-15r/min |  |
| 8 | 物料接触部分材质：Q355R;内壳厚度10mm; 主轴两端轴材质：45#；中间轴管材质：20G;不少于Φ426*35mm;外壳及其余部分材质：Q235B, 外壳厚度10mm; |  |
| 9 | ZSY-450减速机 电机90KW |  |
| 10 | 主机外形尺寸：10600（长）X2600（宽）X2700（高） |  |

沸腾煅烧炉

| 序号 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 处理物料：脱硫石膏粉原料，附着水含量: ≤2% |  |
| 2 | 生产能力：≥13.8t/h; |  |
| 3 | 煅烧方式：蒸汽沸腾炉煅烧 |  |
| 4 | 热介质：220-260℃蒸汽； |  |
| 5 | 内部列管设计耐压≥1.6MPa ;加热温度范围：220℃-320℃ |  |
| 8 | 底部锥形布风活化室:2400x2200*600 |  |
| 9 | .内部列管材质：20G内壁材质：Q235B; 主外壁板厚10mm. |  |
| 10 | 外形尺寸：2200*2600*7500 |  |
| 11 | 配备罗茨风机MFSR-200-1 45KW |  |

冷却器

| 序号 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 处理物料：脱硫石膏粉成品 |  |
| 2 | 冷却能力：石膏粉冷却至100℃以下 |  |
| 3 | 冷却方式：管式风冷结构 |  |
| 4 | .内部列管材质：20G内壁材质：Q235B; 主外壁板厚10mm. |  |
| 5 | 外形尺寸：1800*2200*6000 |  |
| 6 | 配备罗茨风机MFSR-200 45KW |  |
| 7 | 低压引风机Y5-47 22kw |  |