产品介绍

EKL1系列架空线路短路、接地故障指示器是安装在6—35KV输配电线路上，用于检测架空线路短路和接地故障点的装置。线路发生故障，巡线人员可借助指示器的红色报警显示（或发光显示和翻牌显示）迅速确定故障区段并找出故障点。极大地提高了工作效率、缩短停电时间，有效地提高了供电的可靠性。本公司依托清华大学的科研优势，在总结已有的故障检测装置的基础上，提出一种全新的故障检测方法，故障检测装置检测方法新颖，不仅动作可靠、性能稳定，而且安装和卸落都极其简单方便。

产品特点

·自动复位  线路断电开始计时，达到设定时间且恢复送电

·运行维护  直接安装在架空线路上，可长期带电户外运行，免维护

·指示方式  EKL1-1型：翻牌指示

EKL2-2型：翻牌+光闪指示

·抗干扰强  信号不受线路、励磁涌流、高次谐波、电流波动，尤其是电缆分布电容分路的影响

·带电装卸  带电装卸极其简单，不影响线路运行

技术参数

| 适用电压等级 | U≥6KV |
| --- | --- |
| 适用导线电流 | I≤1200A |
| 适用导线线径 | 16mm²≤d≤240mm² |
| 动作响应时间 | 0.02s≤t≤3s |
| 静态功耗 | ≤10Uw |
| 动作复位时间 | 6、12、24、36小时可选，特殊时间可定做 |
| 使用环境温度 | -35℃≤T≤﹢75℃ |
| 动作次数 | ≥5000次 |
| 重量 | 420g |