主板CPCE-9910采用Intel QM57芯片组，板载Intel CoreTM 2 Duo i7-620LE高性能低功耗处理器和双通道DDR3内存，标配4GB。在图形处理方面，采用Intel  QM57芯片组集成显示核心，支持VGA+LVDS（DVI）独立双显（LVDS与DVI可二选一）。支持PCI Express交换，同时还兼容PICMG2.0、PICMG2.1、PICMG2.10、PICMG2.11、等标准。

主板CPCE-9910提供两个10/100/1000Mbps网络接口、一个数字IO接口、一个2.5〞SATA硬盘接口、两个串口、两个USB接口、一个VGA接口。

CPCE-9910是一款6U CompactPCI Express主板，集处理与交换功能于一体，其主要面向信息通信，网络存储，网络音频处理，网络图像处理，工业控制，军事等高端应用领域的CPCI Express产品。

典型功耗

i7-620LE主板：25W

CPU：板载Intel/i7-620LE/2.0GHz/L2 4MB/FSB1066MHz

内存：板载DDR3 800/4GB

微处理器

采用Intel  CoreTM 2 Duo I7-620LE高性能、低功耗处理器，性能卓越，满足日益庞大的系统数据处理。

芯片组

Intel QM57。

交换芯片

采用PLX的48 Lanes PCI Express交换芯片PEX8648.上行与GME965为PCIE X8总线通道连接，下行可提供4个X8 PCIE交换通道，或8个X4 PCIE交换通道。

内存

板载DDR3内存，标配4GB，可扩展到8G,兼容性优越，提供稳定的内存数据交换环境。

显示功能

Intel QM57芯片组集成显示核心，支持VGA显示，最大支持1920 x 1080分辨率，同时支持LVDS显示。

网络功能

两个10/100/1000Mbps网络接口。

IO接口

1个RS232/RS485/RS422可选支持一个SATA接口；

俩个USB2.0接口； 一个VGA显示接口；

一个数字IO接口

Watchdog功能

- 1-255秒或1-255分，255级；

-看门狗超时中断或复位系统。

电源特性

通过底板电源供电。

compactPCI-Express(CPCI-E)主板规格：CPCIE-9910

主板结构：标准6U CompactPCI主板结构。

-处理器：IntelCore2 Duo Processor i7-620LE，2.0GHz，4M L2 cache，1066Mhz FSB

-芯片组：Mobile Intel QM57 Express Chipset-内存：板载4GB 800MHz DDR3 SDRAM

-BIOS：AMI BIOS ，支持ACPI3.0 电源管理功能。

-显示：支持VGA+LVDS双显示功能。

-存储：1个SATA HDD。

-网络：2个1000M以太网光口。

-I/O接口：俩个USB2.0 接口、1个RS-232 串口，1个PS/2 键盘/鼠标接口。

-硬件检测：对工作电压，CPU 和系统机箱温度检测，在温度超过设定值时报警。

-看门狗定时器：256 级，可编程秒/分，超时中断或系统复位。

-扩展总线：由PI7C9x130的PCI64bit/33 Bus提供CompactPCI总线，兼容PICMG2.0，PICMG2.1 。

-供电电源：CPCI电源。

-工作温度：-20～70℃，可选-40～80℃。

-相对湿度：40 ℃，95 %RH 。

-常温下，MTBF≥10000小时

加一个cpcie的产品