进口电动三通合流调节阀

德国LIT电动三通合流调节阀　概述

电动三通调节阀,由LITDKZ系列或3810系列直行程电动执行机构和低流阻直通单座阀组成。(也可配其它品牌直行程执行机构)。电动执行机构为电子式一体化结构，内有伺服放大器,输入控制信号(4-20mADC或1-5VDC)及电源即可控制阀门开度,达到对压力、流量、液位、温度等工参数的调节。具有动作灵敏、连线简单、流量大、体积小、调节精度高等特点。控制精度和性能比DKZ型有明显提高。

电动三通合流调节阀具有调节精度高，动作稳定可靠等优点。合流型主要用于将两种流体混合成第三种流体；分流型主要用于将一股流体分成两股流体。该产品可代替两台互为开关的单、双座调节阀，用于液体、气体、蒸汽等介质的调节与控制。

德国力特<LIT>技术参数及性能：

1）	阀体部分：

阀体型式：三通铸造阀

公称通径：DN25～300mm

公称压力：PN：1.6、2.5、4.0、6.4、10Mpa

ANSI：150、300、 600Lb

JIS：10K、20K、30K

连接方式：法兰:FF、RF、RTJ等

焊接：SW、BW

法 兰 距：符合IEC 534

阀盖形式：标准型、加长型（散热、低温、波纹管密封）

填    料：V型聚四氟乙烯、柔性石墨填料等

密 封 垫：金属夹石墨密封垫

执行机构：电动： 3810L 系列 、PSL系列

气动：多弹簧执行机构 、单弹簧执行机构

2）阀内部件

阀芯型式：双导向双座套筒型阀芯

流量特性：等百分比、线性 、快开

内件材质：标准材质组合及使用温度、压力范围请参阅附录

产地：德国

产品品牌：德国力特<LIT>

德国力特<LIT>此类产品主要业绩：中化国际石油公司，云南冶金集团股份有限公司，海天轻纺集团等

联系人：林先生电话：010-57190087 手机：13717986720 传真：010-57039831  网址：http://www.qshfm.com   邮箱：fm589588@126.com