进口电动V型调节球阀

【电动V型球阀概述】

德国力特电动V型球阀的阀芯上开有V型切口，选用调节型电动执行器，无需另配伺服放大器，输入（4～20mADC或1～5VDC）信号及单相电源即可控制运转，实现对压力、流量、温度、液位等参数的调节。硬密封阀座V型球阀在转动时可产生剪切力，可将纤维切断，防止卡死，具有流通能力大，调节精度高，可调比例大，密封性能好，重量轻等特点。适用于除小口径、角型、三通连接外的大部分场合，特别适用于泥浆和含有纤维介质，以及含有微小固体悬浮物介质的调节。广泛应用于造纸业、制糖、石油、化工、冶金等工业自动控制系统中。

人民企业集团生产的电动V型球阀有四种经典电动执行器可供用户选择，以AC220V、AC380V或DC24V电源电压作动力，接受（4～20mA、0～10mA或1～5VDC）电流信号或电压信号，即可控制运转，以角行程输出的扭矩转动球体0～90°，完成启闭动作或调节动作。

产品特征：

技术规范基本设计：JIS B2201-1984、ANSI B16.5-1981、GB/T9112～9124、JB/T79-94等

测    试：ASME B16.104

尺寸范围：DN15～DN400

压力等级：1.0～16MPa

介质温度：-29℃-680℃

壳体材料：碳钢、不锈钢

适用介质：气体、液体

操作方式：电动 技术参数 流通能力大，调节精度高

可调比大，密封性好

采用直连方式与执行机构连接

结构紧凑、尺寸小、重量轻、阻力小

固有流量特性:直线、等百分比

工作温度t(℃):-20～200、-40～250、-40～450、-60～450

信号范围(DC):0～10mA、4～20mA、1～5V、0～10V

电源电压:220V、50Hz

作用方式:电开式(K)、电关式(B)

产地：德国

产品品牌：德国力特<LIT>

电动V型调节球阀制造标准：国标、德标、美标。

本产品可广泛应用在：给排水、工业、蒸汽、油田、电站等流体管道

联系人：林先生电话：010-57190087 手机：13717986720 传真：010-57039831  网址：http://www.qshfm.com   邮箱：fm589588@126.com