进口电动轨道调节阀

德国力特智能调节球阀是由LITRQ系列智能电动执行机构和轨道球阀组成的一种转角为90度的旋转类型调节阀，具有优良的密封性，通常适用于密封要求严格且流通能力大的场合，广泛应用于化工、石油、造纸、炼油等工业部门。除控制气体、液体、蒸汽介质外，还适宜控制污水和含纤维性的介质。

产地：德国

产品品牌：德国力特<LIT>

主要零件材料

阀体、阀盖：ZG230～450、ZG1Cr18Ni9Ti ZGCr17Ni12Mo2

球　　　阀：1Cr18Ni9Ti Cr18Ni12Mo2Ti

阀　　　座：1Cr18Ni9Ti Cr18Ni12Mo2Ti

球　　　杆：1Cr18Ni9Ti Cr18Ni12Mo2Ti

填　　　料：V型号聚四氟乙烯、柔性石墨

主要技术参数

力特执行机构主要技术参数：

输出转速：18～192转/分

输出转矩：34～3000牛顿.米

额定转矩误差：±10%

死区：0.1%～9.9%可调

输出额定负载下启动频率：60次/小时

输入信号：4～20mA/100Ω，2～100mA/100Ω，DC24V开关量

供电电源：380±10%VAC，50Hz

相对湿度：≤95%

相对温度：-30～+70°C

防爆型防爆等级：Exd　ⅡBT4

防护等级：IP68

输入输出通道均采用光电隔离

联系人：林先生电话：010-57190087 手机：13717986720 传真：010-57039831  网址：http://www.qshfm.com   邮箱：fm589588@126.com