进口自力式差压调节阀

德国自力式压力、压差调节阀是一种无需外来能源而只依靠被调介质自身压力的变化进行自动调节压力的节能产品，具有测量、执行、控制的综合功能。自力式压力、压差调节阀广泛适用于石油、化工、冶金、轻工等工业部门及城市供热、供暖系统。可用于非腐蚀性（最高温度350℃）的液体、气体和蒸汽等介质的压力控制装置。

产品特征：

技术规范基本设计：JIS B2201-1984、ANSI B16.5-1981

测    试：ASME B16.104

尺寸范围：DN15～DN150

压力等级：0.1～1.0MPa

壳体材料：碳钢、不锈钢、合金钢

适用介质：气体 、蒸汽

操作方式：自动 技术参数 【产品特点】

无需停止生产即可进行设定值的调整；

无填料,阀杆上,下活动时不存在磨擦,上密封绝对可靠；

执行机构敏感地件极为灵敏,极微小的压力变化会被感测出来；

阀体为四通形式,因面K,B型可通用一种阀体。

【详细参数】

注: 1、单座公称压力为0.1MPa，双座为1.0MPa。

2、双座差压调节范围为36～100KPa。

公称通径DN（mm) 20 25 32 40 50 65 80 100

额定流量系统（KV） VTZZCP/VTZZVP 8 11 20 32 50 80 100 160

VTZZCN     53 83

额定行程（mm) 6 8 10 15 20

公称压力PN（MPa) 0.10、1.0

差压调节范围（KPa) 0.5～5.5、5～10、9～14、13～19、18～24、22～28、26～33、31～38、36～44、2～51、49～58、56～66、64～78、76～90、88～100

介质温度（℃） ≤80

调节精度（%） ≤10

允许泄漏 VTZZCP/ZZVP 10-4×阀额定容量（Ⅳ级）

量（1/h) VTZZCN 5×10-3×阀额定容量（Ⅱ级）

产地：德国

产品品牌：德国力特<LIT>

德国自力式差压(压差)调节阀制造标准：国标、美标。

本产品可广泛应用在：给排水、工业、蒸汽、油田、电站等流体管道

联系人：林先生电话：010-57190087 手机：13717986720 传真：010-57039831  网址：http://www.qshfm.com   邮箱：fm589588@126.com