进口三通旋塞阀进口电动三通旋塞阀

产地：德国

产品品牌：德国力特<LIT>

产品概述：

德国力特<LIT>进口三通旋塞阀适用于公称压力CLASS150-900LBS，PN1.0-16.0工作温度-29～550℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上，多用于改变介质流动方向或进行介质分配，塞阀是关闭件或柱塞形的旋转阀，通过旋转90度使阀塞上的通道口与阀体上的通道口相同或分开，实现开启或关闭的一种阀门。旋塞阀的阀塞的形状可成圆柱形或圆锥形。在圆柱形阀塞中，通道一般成矩形；而在锥形阀塞中，通道成梯形。这些形状使旋塞阀的结构变得轻巧，但同时也产生了一定的损失。旋塞阀最适于作为切断和接通介质以及分流适用，但是依据适用的性质和密封面的耐冲蚀性，有时也可用于节流。由于旋塞阀密封面之间运动带有擦拭作用，而在全开时可完全防止与流动介质的接触，故它通常也能用于带悬浮颗粒的介质。旋塞阀的另一个重要特性时它易于适应多通道结构，以致一个阀可以获得两个、三个，甚至四个不同的流道。这样可以简化管道系统的设计、减少阀门用量以及设备中需要的一些连接配件。

进口三通旋塞阀其主要结构特点有：

1、产品结构合理、密封可靠、性能优良、造型美观；

2、可根据管路工况要求，设计成多种流通形式（如L型、T型等）、多种材质（如铸铁、铸钢、不锈钢）、多种密封形式（如硬密封、卡套密封、油密封等）的三通旋塞阀。

3、零件材质及法兰尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配，满足各种工程需要。

德国进口三通旋塞阀(德国力特<LIT>品牌)产品性能规范

产品名称 进口三通旋塞阀

规格范围 DN15-DN300

温度范围 -20℃≈200℃

压力范围 PN16-PN100

阀体材质 WCB/SS304/ SS316

阀杆材质 WCB/SS304/ SS316

阀盖材质 WCB/SS304/SS316

阀塞材质 WCB/SS304/SS316

连接方式 法兰

适用范围 水、油品、蒸汽、天然气及某些腐蚀性液体

本产品可广泛应用在：给排水、工业、蒸汽、油田、电站等流体管道

联系人：林先生电话：010-57190087 手机：13717986720 传真：010-57039831   网址：http://www.qshfm.com   邮箱：fm589588@126.com