进口先导式电磁阀

通电时，电磁力把先导孔打开，上腔室压力迅速下降，在关闭件周围形成上低下高的压差，流体压力推动关闭件向上移动，阀门打开；断电时，弹簧力把先导孔关闭，入口压力通过旁通孔迅速腔室在关阀件周围形成下低上高的压差，流体压力推动关闭件向下移动，关闭阀门。 动作时间很短频率较高时一般选用直动式，大口径选用先导式。

原理结构：分步直动导向凹凸型活塞式

工作环境温度：-10-+50℃ -40-+80℃

线圈工作温度： <+50℃、<+85℃

控制方式：常闭、常开

国际标准电压：AC（380、240、220、24）V、DC（110、24）V

流通流体介质： 水、气、油 等

流通流体温度：-200℃ 、-60℃、<+60℃、<+120℃、<+200℃、<+350℃

流通流体压力： 6bar 、10bar、16bar、25bar、

阀体材质：不锈钢（304 、316、316L）

线圈连接方式：铁罩引线、塑封线盒插头

密封材质性能：耐温、耐压、耐磨、防腐

密封结构：圆弧锥线与平面密封

泄漏量：零

连接方式：螺纹

性能特点：通用性广、灵敏性高、严密性强、寿命性长

产地：德国

产品品牌：德国力特（LIT）

工作范围：给水排水、医疗、食品、冶金、石油化工、烟草、消防设备、楼宇自控、电力设备、

纺织、包装设备、船舶工业、清洗设备、干燥设备、锅炉、灌装计量等

联系人：林先生电话：010-57190087 手机：13717986720 传真：010-57039831  网址：http://www.qshfm.com   邮箱：fm589588@126.com