进口防爆电磁阀

通用参数：

适用介质：气、水、油、蒸汽、制冷剂、腐蚀性流体(铸铁体除外)

适用压力：-0.1～160MPa (铸铁体使用压力2MPa内)

介质温度：-200～+350℃  (铸铁体只适用于-50～+200℃）

介质粘度：小于５０ＣＳt(大于时需定制)

防护性能：IP65

防爆标志：ExdⅡCT5

接线方式：接线座式；引线式

阀体材质：不锈钢304、316；铸铁 ，铸钢

控制方式：常开、常闭

电源电压：DC12～１２７Ｖ　　AC24～３８０Ｖ

连接方式：内螺纹、外螺纹、法兰

泄 漏 量：零

备注：特殊大口径阀可定制，最大口径可做到DN500(mm)。

工作原理--

常闭：当线圈通电时，电磁铁芯吸合，卸压孔打开，主活塞由介质压力推动，

打开主阀口，介质流通。

当线圈断电时，主阀口关闭，介质截止。

常开：当线圈通电时，电磁铁芯吸合，卸压孔关闭，主活塞由介质压力推动，

关闭主阀口，介质截止。

当线圈断电时，主阀口打开，介质流通。

产地：德国

产品品牌：德国力特（LIT）

联系人：林先生电话：010-57190087 手机：13717986720 传真：010-57039831  网址：http://www.qshfm.com   邮箱：fm589588@126.com