南京仁悦分析仪器有限公司

RY-HW-3型电弧红外全元素分析仪

产品简介

| 品牌 | 南京仁悦 | 型号 | RY-HW-3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 智能元素分析仪器 | 测试范围 | C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni等 |
| 测量时间 | 3S | 测量精度 | 国标 |
| 电源电压 | 220（V\HZ） | 适用范围 | 冶金,铸造,采矿,建筑,机械,电子,环保,卫生,化工,电力,技术监督、质量监督及大专院校等部门对钢铁分析、冶金化验、铸造分析、化工设备、矿石分析 |

- 性能特点：

1;该仪器可检测钢铁、有色金属等材料中所有常规元素 C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、Cu、Ti、Al、W、V、Zn、Fe等；
2;采用品牌电脑微机控制，电子天平称量，台式打印机打印检测结果；
3;测试软件功能齐全，能完全替代传统化验室的各项手工书写工作，并可根据各单位实际需求，任意设置检测报告格式；
4;检测功能庞大，具备检测108个元素的通道空间，储存n 条曲线。

5;碳硫采用红外分析法，其它元素采用光电比色法，波长范围：350-820nm，（波长连续可调）

6;传统元素分析仪的波长误差一般±5nm，而KD-9型波长误差仅±2nm 。

7;具有RY-8  RY-9  HW2000D所有功能。

波长范围：350-820nm，（波长连续可调）

浓度范围：0.0000-99.999%自动显示

电     源：交流220V±10%  50Hz

耗 电 量：≤50W

测量范围：

C：0.020～6.000%         S：0.0030～2.000%
  Mn：0.010～20.500%       P：0.0005～1.0000%
  Si：0.010～18.000%       Cr：0.010～38.000%
  Ni：0.010～48.000%       Mo：0.010～7.00%
  ΣRE：0.0100～0.500%      Mg：0.0100～0.800%
  Cu：0.010～8.000%        Ti：0.010～5.000%
  如改变全能多元素分析仪测试条件，该范围可相应扩大.

主要配置

电弧燃烧炉一台

红外碳硫分析仪一台

多元素分析仪一台

神舟品牌电脑一套

惠普打印机一台

电子分析天平一台

随机附件一套

说明书,保修卡,用户反馈单各一份

南京仁悦分析仪器有限公司  技术部提供