便携式超声波流量计

一、概 述
    WY-TUF型系列超声波流量计利用了低电压、多脉冲时差原理，采用高精度和超稳定的双平衡信号差分发射、差分接收数字检测技术来测量顺流和逆流方向的声波传输时间，根据时差计算出流速。具有稳定性好、零点漂移小、测量精度高，量程比宽抗干扰性强等特点。
    当超声波波束在液体中传播时，液体的流动将使传播时间产生微小变化，其传播时间的变化正比于液体的流速，零流量时，两个传感器发射和接受声波所需的时间完全相同（唯一可实际测量零流量的技术）；介质流动时，逆流方向的声波传输时间大于水流方向的声波传输时间。其关系符合下面表达式：
二、仪表特点
  ·■高精度测量
      线优度优于0.5%,重复性精度优于0.2%,测量精度优于±1.0%；
  ·■非接触式测量
      将带磁性的超声波流量计传感器吸附在管道外壁,即可完成流量测量；
  ·■测量范围大
      选用不同型号的传感器,可实现口径DN15-DN6000mm管道流量的测量；
  ·■支持中文英文菜单
      不同版本的流量计,可支持中文或英文菜单,方便快捷；
  ·■充电电源
      内置大容量镍氢充电电池,可支持流量计连续工作20小时以上；
  ·■内置打印机
      即可实现即时屏幕打印,还可以定时打印提前设定的多达20余项的测量结果；
  ·■内置数据记录器
      可将提前设定的多达20余项的测量结果上传至计算机或联网通讯。

| 标准型号 | 型号 | 数量 |  | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主机 | TUF-2000H | 1个 |  | 体积：225×180×67mm，工作温度：-20-60℃，测量精 度±1% |
| 中型传感器 | TM-1 | 2只 |  | 带磁性，体积：64×35×32mm，工作温度：-40-110℃， 测量范围DN50-DN1000mm |
| 超声波专用信号电缆 |  | 2根 |  | 长度：5m，用于连接超声波流量计主机和传感器 |
| 电源线 |  | 1根 |  | 长度3M，用于给超声波流量计充电或使用交流电，长时 间进行调整 |
| 热感打印纸 |  | 2卷 |  | 长度：30m |
| 超声波专用耦合剂 |  | 1瓶 |  | 重量：110g，用于超声波传感器和管壁间超声波信号传 播 |
| 拉紧器 |  | 2根 |  | 长度：3m，最大拉力：100kg，用于非磁性管道捆绑传 感器 |
| 卷尺 |  | 1个 |  | 长度：3m，用于测量管道周长或俩个探头间的安装距离 |
| 说明书 |  | 1本 |  |  |
| 铝合金保护箱 |  | 1个 |  | 体积：456×335×133mm 适用于野外，井下等恶劣环境 |

| 可选配的传感器 | 型号 |  |  | 描述 | 测量范围 | 温度范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小型传感器 | TS-1 |  |  | 带磁性 | DN15-DN100MM | -40-110℃ |
| 中型传感器 | TM-1 |  |  | 带磁性 | DN50-DN1000MM | -40-110℃ |
| 大型传感器 | TL-1 |  |  | 带磁性 | DN300-DN6000MM | -40-110℃ |
| 高温小型传感器 | HTS-1 |  |  |  | DN15-DN100MM | -40-160℃ |
| 高温中型传感器 | HTM-1 |  |  |  | DN50-DN1000MM | -40-160℃ |
| 可选配的其他硬件 | 型号 |  |  | 描述 | 测量范围 | 温度范围 |
| 超声波测厚仪 | TT100 |  |  | 精确测量管道壁厚提高流量监测精度 | 1.2-225.0mm | ±1%H±0.1mmH为被测物厚度 |
| 加长信号电缆 |  |  |  | 长度10m×2 | 适用于测量管道距离主机较远的场合 |  |
| 加长拉紧器 |  |  |  | 长度6m×2 | 适用管道直径超过1000mm的传感器固定 |  |
| 热感打印纸 |  |  |  | 长度30m |  |  |
| 项目 |  |  | 性能参数 |  |  |  |
| 线性度 |  |  | 0.5% |  |  |  |
| 重复性 |  |  | 0.2% |  |  |  |
| 准确性 |  |  | 示值的±1%，流速＞0.2m/s |  |  |  |
| 响应时间 |  |  | 0-999秒，使用者任选 |  |  |  |
| 流速范围 |  |  | ±32m/s |  |  |  |
| 测量口径 |  |  | 15-6000mm |  |  |  |
| 测量单位 |  |  | 米、英尺、立方米、升、立方英尺、美国加仑、英国加仑、油桶、 美国液体桶、英国液体桶、美国兆加仑、使用者设定单位 |  |  |  |
| 累计器 |  |  | 7位、负、净累计器 |  |  |  |
| 液体种类 |  |  | 各种能够传导声波的单一均匀的液体 |  |  |  |
| 安全性 |  |  | 设置值的锁定，更改数据需要解锁 |  |  |  |
| 显示 |  |  | 4×8中文或4×16英文 |  |  |  |
| 通迅接口 |  |  | RS-232，波特率75-57600，同时兼容富士超声波流量计，也应用户的要求兼容其它 产品 |  |  |  |
| 传感器 |  |  | 标准M1型，另有其它4种可供选择 |  |  |  |
| 传感器电缆 |  |  | 标准为5m×2,也可加长为10m×2 |  |  |  |
| 电源 |  |  | 3节AAA内置Ni-H电池，每次充满电可持续工作12小时，AC100-240V的适配器 |  |  |  |
| 数据记录 |  |  | 内置数据记录仪，可记录2000行数据 |  |  |  |
| 手动累计器 |  |  | 7位，按键即可开始用于校准 |  |  |  |
| 外壳材料 |  |  | 阻燃ABS |  |  |  |
| 外壳尺寸 |  |  | 200×90×30mm |  |  |  |
| 主机重量 |  |  | 500g（1.2Ibs）包括电池 |  |  |  |

便携式超声波流量计编码规则

|  | TUF-2000H |  | 1标准TS-1型. 2标准TM-1型. 3标准TL-1型. |  | 举例：TUF-2000H1. 解释：手持式超声波流量计，标准配置. 另选配标准小型传感器TS-1型. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |