产品特点 
•本太阳能电池组件测试仪采用卧式箱体及下打光光路设计，适合于光伏组件的电性能中间检测和最终检测
•光源采用目前国际流行的脉冲氙灯模拟器光源，用陶瓷腔体反射装置实现高均匀度的模拟太阳光，从而避免了因稳态阳光模拟器带来的温度对测试结果的影响。
•模拟器光源光谱范围符合IEC60904-9光谱辐照分布A级要求
•光强100mW/c㎡ （调节范围70-120mW/c㎡）
•先进的精密恒光控制技术，辐照不稳定度:±1﹪(A级)
•德国进口脉冲氙灯，并配有专用的滤光光学组件，确保测试光源的光谱正确，使用寿命长
•具有闪光次数计数功能（更换可归零重置）
应用及市场
专门用于太阳能单晶硅、多晶硅、非晶硅电池组件的电性能测试。

| 型号规格 | SMT-A |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 光谱范围 | 符合IEC60904-9要求（A级） |  |  |
| 辐照强度 | 100mW/cm2(调节范围70~120mW/cm2) |  |  |
| 辐照不均匀度 | ≤±2% A级 |  |  |
| 辐照不稳定度 | ≤±2% A级 |  |  |
| 测试结果一致性 | ≤±0.5% |  |  |
| 电性能测试误差 | ≤±1% |  |  |
| 单次闪光时间 | 10ms |  |  |
| 有效测试面积 | 1200mm×2000mm |  |  |
| 有效测试范围 | 5W~300W |  |  |
| 测量电压 | 0~100V(分辨率1mV) |  |  |
| 测量电流 | 0~20A(分辨率1mA) |  |  |
| 测试参数 | Isc 、Voc 、Pmax 、Vm 、Im 、FF、 EFF 、Temp |  |  |
| 数据采集 | 含8000个数据采集点 |  |  |

设备性能
•本太阳能电池组件测试仪采用卧式箱体及下打光光路设计，适合于光伏组件的电性能中间检测和最终检测。
•光源采用目前国际流行的脉冲氙灯模拟器光源，用陶瓷腔体反射装置实现高均匀度的模拟太阳光，从而避免了因稳态阳光模拟器带来的温度对测试结果的影响。
•模拟器光源光谱范围符合IEC60904-9光谱辐照分布A级要求。
•光强100mW/c㎡ （调节范围70-120mW/c㎡） 。
•光强不均匀度:±2﹪(A级)。
•先进的精密恒光控制技术，辐照不稳定度:±1﹪(A级)。
•德国进口脉冲氙灯，并配有专用的滤光光学组件，确保测试光源的光谱正确，使用寿命长。
•具有闪光次数计数功能（更换可归零重置）
•有效测试面积：2000mm*1200mm
•有效测试范围：0.1W~300W