苏州迅鹏仪器仪表有限公司

公司介绍

苏州迅鹏仪器仪表有限公司，致力于电力配电和工业自动化控制两大领域的领先供应商，专业研发生产并销售系列齐全、国内领先水平以SURPON为品牌的直流电力仪表、交流电力仪表、智能数显仪表、信号隔离器、电量变送器等产品的高新技术企业。

1，直流电能表

苏州迅鹏研制的直流电能表连续多年全国销量遥遥领先，SPA系列的双向直流电能数显表与德国技术是一脉相承的 ，SPA直流电能表为配合太阳能电池充放电、风力发电、通讯基站等直流电量参数测量及电能统计，并带有RS485接口，便于智能组网。

■特点

●測量: 直流电能，直流功率，直流電流，直流电压

●精度: ≤±0.5%

●显示: 五位元LED数码管显示，量程自动转换，双向充放电显示

●输出1: RS485或RS232通訊（Modbus-RTU）协定.

●输出2:两路可组态的继电器输出和类比量4~20mAdc輸出.

●工作电源: AC220 V,DC48V,DC24V,DC12V等。

●体积轻巧 外型美观 安裝方便 抗干扰能力强

电话：0512-68381871/0512-68381873

传真：0512-68381803

网址：www.surpon.com

地址：中国 苏州市桐泾北路26-6号

2，直流电度表

苏州迅鹏仪器仪表有限公司成功研制的SPA-96BDE型直流电度表具有正反向电能计量功能，可适用于太阳能供电、电信基站、电动机车、直流屏等应用场合，量直流系统中的电压、电流、功率、正向与反向电能。既可用于本地显示，又能与工控设备、计算机连接，组成测控系统。

仪表可具有RS-485 通讯接口，采用Modbus-RTU 协议；可带模拟量输出、继电器报警输出、开关量输入/输出。根据不同要求，通过仪表面板按键，对变比、报警、通讯、开关量输出进行设置与控制。

■特点

●測量: 直流电能，直流功率，直流電流，直流电压

●精度: ≤±0.5%

●显示: 五位元LED数码管显示，量程自动转换，双向充放电显示

●输出1: RS485或RS232通訊（Modbus-RTU）协定.

●输出2:两路可组态的继电器输出和类比量4~20mAdc輸出.

●工作电源: AC220 V,DC48V,DC24V,DC12V等。

●体积轻巧 外型美观 安裝方便 抗干扰能力强

电话：0512-68381871/0512-68381873

传真：0512-68381803

网址：www.surpon.com

地址：中国 苏州市桐泾北路26-6号

3，直流功率表

苏州迅鹏研制的直流功率表连续多年全国销量遥遥领先，SPA-96BDW型直流功率表适用于直流电动工具、电信基站、电动机车、直流屏等应用场合，量直流系统中的电压、电流、功率。既可用于本地显示，又能与工控设备、计算机连接，组成测控系统。

仪表可具有RS-485 通讯接口，采用Modbus-RTU 协议；可带模拟量输出、继电器报警输出、开关量输入/输出。根据不同要求，通过仪表面板按键，对变比、报警、通讯、开关量输出进行设置与控制。

■特点

●測量: 直流功率，直流電流，直流电压

●精度: ≤±0.5%

●显示: 五位元LED数码管显示。

●输出1: RS485或RS232通訊（Modbus-RTU）协定.

●输出2:两路可组态的继电器输出和类比量4~20mAdc輸出.

●工作电源: AC220 V,DC48V,DC24V,DC12V等。

●体积轻巧 外型美观 安裝方便 抗干扰能力强

电话：0512-68381871/0512-68381873

传真：0512-68381803

网址：www.surpon.com

地址：中国 苏州市桐泾北路26-6号

4，直流功率表

苏州迅鹏研制的直流电流表连续多年全国销量遥遥领先，SPA-96BDA型直流电流表适用于直流电动工具、电信基站、电动机车、直流屏等应用场合，既可用于本地显示，又能与工控设备、计算机连接，组成测控系统。

仪表可具有RS-485 通讯接口，采用Modbus-RTU 协议；可带模拟量输出、继电器报警输出、开关量输入/输出。根据不同要求，通过仪表面板按键，对变比、报警、通讯、开关量输出进行设置与控制。

■特点

●測量: 直流電流

●精度: ≤±0.2%

●显示: 五位元LED数码管显示。

●输出1: RS485或RS232通訊（Modbus-RTU）协定.

●输出2:两路可组态的继电器输出和类比量4~20mAdc輸出.

●工作电源: AC220 V,DC48V,DC24V,DC12V等。

●体积轻巧 外型美观 安裝方便 抗干扰能力强

电话：0512-68381871/0512-68381873

传真：0512-68381803

网址：www.surpon.com

地址：中国 苏州市桐泾北路26-6号

5，直流电压表

苏州迅鹏研制的直流电压表连续多年全国销量遥遥领先，SPA-96BDV型直流电压表适用于直流电动工具、电信基站、电动机车、直流屏等应用场合，既可用于本地显示，又能与工控设备、计算机连接，组成测控系统。

仪表可具有RS-485 通讯接口，采用Modbus-RTU 协议；可带模拟量输出、继电器报警输出、开关量输入/输出。根据不同要求，通过仪表面板按键，对变比、报警、通讯、开关量输出进行设置与控制。

■特点

●測量: 直流電压

●精度: ≤±0.2%

●显示: 五位元LED数码管显示。

●输出1: RS485或RS232通訊（Modbus-RTU）协定.

●输出2:两路可组态的继电器输出和类比量4~20mAdc輸出.

●工作电源: AC220 V,DC48V,DC24V,DC12V等。

●体积轻巧 外型美观 安裝方便 抗干扰能力强

电话：0512-68381871/0512-68381873

传真：0512-68381803

网址：www.surpon.com

地址：中国 苏州市桐泾北路26-6号

6，直流电流电压组合表

SPA-96BDW直流电力仪表是苏州迅鹏自主研发的产品，该电表是针对直流屏、太阳能供电、电信基站等应用场合而设计的。直流电流电压组合表可以直接取代常规测量仪表。作为一种先进的智能化、数字化的前端采集元件，该电力仪表已广泛应用于各种控制系统、SCADA系统和能源管理系统中。仪表可具有RS-485 通讯接口，采用Modbus-RTU 协议；可带模拟量输出、继电器报警输出、开关量输入/输出。根据不同要求，通过仪表面板按键，对变比、报警、通讯、开关量输出进行设置与控制。

直流电流电压组合表是针对直流屏、太阳能供电、电信基站等应用场合而设计的，该系列仪表可测量直流系统中的电流和电压。既可用于本地显示，又能与工控设备、计算机连接，组成测控系统。

直流电流电压组合表知名品牌主要有苏州迅鹏SPA-96BDW、SPA-72DW等。

下面以苏州迅鹏SPA-96BDW直流电流电压组合表为例,介绍直流电流电压组合表的功能和技术参数。

适用环境

      工作温度： LED显示：-10℃~+55℃

      储存温度：-20℃~+70℃等

      相对湿度：≤93%RH，不结露，无腐蚀性气体场所

      海拔高度：≤2500m

技术参数

电流输入

直流电流  0~10A（直接输入，启动电流：5mA）

0~9999A（外置分流器或霍尔元件，量程可编程设定）

分 流 器  支持输出为75mV

霍尔元件  支持输出为0~20mA、4~20mA、0~5V、0~10V等

功耗≤1mW

电压输入

直流电压：0~1000V

输入阻抗  ≥2kΩ/V

过    载

1.2倍可持续正常工作，2倍持续1秒

精度等级

电    流：0.2级

电    压：0.2级

绝缘电阻

≥100MΩ

工频耐压

电源端子组与信号输入、输出端子组之间3kV/1min（RMS）

平均无故障工作时间

≥50000h

电能

2路集电极开路的光耦脉冲

工作电源

电压范围 85~265VAC,50/60Hz、110~350VDC、36~48VDC

功耗≤2W

模拟量输出

DC4～20mA、DC0～20mA(负载<500Ω)

报警

1路继电器输出，2A/30VDC或2A/250VAC

开关量输出

常开继电器无源触点，1A/30VDC或2A/250VAC

通讯

RS485接口，半双工、光电隔离，Modbus-RTU协议

波特率1200、2400、4800、9600、19200可选

显示方式

LED或LCD（高亮蓝色背景光、背光延时时间可调）

安装方式

嵌入式安装

仪表外形及安装尺寸 单位mm

         SPA-72DW方形 — 面框尺寸为仪表面框尺寸为72mm*72mm，开孔尺寸为67mm*67mm，安装深度为90mm

         SPA-96BDW方形 — 面框尺寸为仪表面框尺寸为48mm*96mm，开孔尺寸为44mm*91mm，安装深度为131mm

选型实例

型    号：SPA-96BDW-A75V4-D4

辅助电源：AC/DC85-270V

输    入：48V，±50A/±DC75mV

测量参数：直流电压、直流电流

显示方式：LED显示

电话：0512-68381871/0512-68381873

传真：0512-68381803

网址：www.surpon.com

地址：中国 苏州市桐泾北路26-6号

7，直流电测仪表

苏州迅鹏研制的直流电测仪表连续多年全国销量遥遥领先，SPA系列的直流电测仪表与德国技术是一脉相承的 ，SPA为配合太阳能电池充放电、风力发电、通讯基站等直流电量参数测量及电能统计，并带有RS485接口，便于智能组网。

■特点

●測量: 直流电能，直流功率，直流電流，直流电压

●精度: ≤±0.5%

●显示: 五位元LED数码管显示，量程自动转换，双向充放电显示

●输出1: RS485或RS232通訊（Modbus-RTU）协定.

●输出2:两路可组态的继电器输出和类比量4~20mAdc輸出.

●工作电源: AC220 V,DC48V,DC24V,DC12V等。

●体积轻巧 外型美观 安裝方便 抗干扰能力强

电话：0512-68381871/0512-68381873

传真：0512-68381803

网址：www.surpon.com

地址：中国 苏州市桐泾北路26-6号

8，直流电力仪表

苏州迅鹏研制的直流电力仪表连续多年全国销量遥遥领先，SPA系列的直流电力仪表与德国技术是一脉相承的 ，SPA直流电测仪表为配合太阳能电池充放电、风力发电、通讯基站等直流电量参数测量及电能统计，并带有RS485接口，便于智能组网。

■特点

●測量: 直流电能，直流功率，直流電流，直流电压

●精度: ≤±0.5%

●显示: 五位元LED数码管显示，量程自动转换，双向充放电显示

●输出1: RS485或RS232通訊（Modbus-RTU）协定.

●输出2:两路可组态的继电器输出和类比量4~20mAdc輸出.

●工作电源: AC220 V,DC48V,DC24V,DC12V等。

●体积轻巧 外型美观 安裝方便 抗干扰能力强

电话：0512-68381871/0512-68381873

传真：0512-68381803

网址：www.surpon.com

地址：中国 苏州市桐泾北路26-6号