| 35T-25-5MD-9＊-＊＊＊C 6 通道增量式编码器 概述 |  |
| --- | --- |

说明

35mm系列是高性能，低成本的6通道增量型光学编码器。由于它Ø37X26.5的外形特点，特别适用于中小型伺服电机；编码器采用透射原理，在-20℃致85℃温度范围内具有较高的工作可靠性；35mm系列编码器信号输出有（A&B）二正交信号及零位信号（I），同时有电机磁极位置信号U，V，W；信号输出形式有普通（15线）和省线式（9线）二种方式可选。

光学编码器提供了先进的运动控制信号，集成输出了相当于霍尔开关产生的磁极位置信号（U，V，W），编码器信号具有出色的开关精度和高响应速度，这使编码器成为伺服电机检测器件的理想选择。磁极位置信号可以很容易地配合不同极数电机的需要。

外形图片

特点

- 三通道集成输出 (UVW).

- 二正交信号和零位信号输出 (A,B,I)

- RS-422 长线驱动输出

- 最高2，500 CPR

- -20 °C to 85 °C 工作温度

- 250KHz 响应频率

- 电源电压DC +5V

- 提供多种输出类型

- 安装方便

- RoHS 应对

- IP40

- 高性价比

应用

- 伺服电机; 直流无刷电机

- 纺织机械

- 数控机床

- 工厂自动化

- 电梯业

注意: Nemicon编码器不推荐用于安全关键技术应用的使用。例如ABS刹车系统，动力转向，生命支持系统和重症医疗设备。如果有更多的澄清必要，请联系我们的销售代表。

35mm系列 技术规格

极限参数

| 参数 | 符号 | 最小. | 最大. | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用温度 | TS | -20 | 85 | °C |  |
| 储存温度 | TA | -20 | 85 | °C |  |
| 电源电压 | VCC | -0.5 | 7 | Volts |  |

注: 极限参数是指那些超出该设备的安全性不能得到保证的参数。他们不是为了暗示，该装置应在这些限制内运行。本表“推荐工作条件和特点”提供实际设备的运行情况。

推荐工作条件

| 参数 | 最小 | 常规 | 最大 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 | -20 | 25 | 85 | °C |  |
| 电源电压（稳压电源） | 4.75 | 5.0 | 5.25 | Volts |  |
| 响应频率 2500 CPR |  |  | 200 | kHz | 转速 (rpm) x N/60 |

电气特性 (长线驱动型)

在25C工作时，典型的电气特性

| 参数 | 符号 | 最小 | 常规 | 最大 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消耗电流 | ICC | - | 150 | - | mA | 注1 |
| 输出电流 | IOUT | - | - | 20 | mA |  |
| 输出高电平 | VOH | 2.5 | 3.4 | - | V | 注2 |
| 输出低电平 | VOL | - | 0.3 | 0.5 | V | 注2 |
| 上升时间 | tr | - | - | 200 | nS | CL = 50pF |
| 下降时间 | tf | - | - | 200 | nS |  |
| 电缆长度 |  |  | 200 |  | mm |  |

注:

1.  空载测定

2.  基于输出IC DS26C31

信号特性（信号A，B，I和位置信号）

在推荐工作条件和安装要求公差范围内的信号特性.这些特征包括码盘制作精度.

| 参数 | 符号 | 最小 | 常规 | 最大 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 周期误差 | C |  |  | 40 | e |
| 位置误差 | Θ |  |  | 50 | 弧分 |
| 零位脉冲宽度 2500 CPR | Po | 225 | 450 | 675 | e |

切换特性 (U, V, W)

| 参数 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 相序格式 | 三相 4, 6, 8 极 |  |  |  |
| 相序 精度 (U信号上升沿在I信号的中间) | I | -1 | +1 | (机械度) |
| 相序精度 (U,V and W) |  UVW | 1.5 | +1.5 | (机械度) |

机械特性

| 参数 | 尺寸/详细 | 公差 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装螺钉: 轴端安装 (弹性连接片) | M3x0.50 |  |  |  |
| 最高转速 | 6000 |  | rpm |  |
| 振动 | 49 |  | m/s2 | 5G |
| 冲击 | 980 |  | m/s2 | 100G |

## 表 1:增量式长线驱动输出 (15线式)

| 线色 | 信号 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 绿色 | A+ | 方波输出 |
| 绿/黑色 | A- | 方波输出 |
| 白色 | B+ | 方波输出 |
| 白/黑色 | B- | 方波输出 |
| 黄色 | I+ | 方波输出 |
| 黄/黑色 | I- | 方波输出 |
| 棕色 | U+ | 方波输出 |
| 棕/黑色 | U- | 方波输出 |
| 灰色 | V+ | 方波输出 |
| 灰/黑色 | V- | 方波输出 |
| 橙色 | W+ | 方波输出 |
| 橙/黑色 | W- | 方波输出 |
| 黑色 | GND | 0V |
| 红色 | VCC | +V 电源正 |
| 屏蔽线 |  | 接地 |

电缆线: 8 x AWG 24 屏蔽电线

## 电气接口

NEMICN建议客户使用DS26C32A四驱接收器或以它相兼容的接收器;为减少干扰,对于未使用的引脚应保持接地,屏蔽电缆应采用抗干扰能力更好的线缆.

注:

输出+表示A+,B+和I+等编码器的方波信号.

输出-表示A-,B-和I-等编码器的方波信号.

负载电阻 *RT 是可选的,但强力建议减少振荡.

输出波形规格

注: 上图的波形,正交信号A,B不是按照实际比例绘制的脉冲相位信号.

## 外形尺寸图

*注: 轴的其它选项请参照工厂实际

除非另行说明, 尺寸以毫米(mm)为单位.

公差 x.x: +/- 0.5mm

Hollow Blind Option

②Ø37X30

订购信息

35T -25-5MD - 9    -           C

电线长度(050:电线长为50mm)

电机极数(4,6,8,10可选)

轴径 (9:锥轴  锥度为10:1)

输出方式: A,B信号900相位差,I信号

U,V,W磁极位置信号

D:长线驱动输出 (15线制)