平板电脑,点击划线,试验机HK-HX-C4

产品用途：

本机台是电子书,平板电脑,手机、对话机、电子词典等小型消费类电子产品的专用检测设备。它主要是对手写屏、触摸屏进行画格、点击、磨擦的耐久试验。(适用于10.2英寸以下含10.2英寸触摸屏测试)

平板电脑,点击划线,试验机HK-HX-C4

设备特点

采用运动轨迹测试,方便的坐标找点功能,只需于手机液晶显示屏上任取两点可划线，任取三点可生成三角,四点可生成方形或矩形式等运动轨迹，并可根据测试手机规格存取运动轨迹便于下次调用。而且采用步进电机搭配直线导轨和滚珠丝杆作运动机构,定位准、精度高,噪音低;精久耐用等特点.

平板电脑,点击划线,试验机HK-HX-C4

产品技术参数：

1、Y轴移动范围：250mm

2、X轴移动范围：250mm

3、两个划线柱之间的间距:220mm

3、XY轴驱动方式：电动驱动方式

4、Z轴点击方式：气动驱动方式

5、点击力量：250gf或根据客户要求定做砝码。

6、划格力量：250gf或根据客户要求定做砝码。

7、点击速度：10-180次/分钟

8、划格速度：30-4500mm/min

9、XY扭距：6.0Nm

10、测试工位(联动)：4

11、控制功能：

A、数字设定运行速度(X/Y/Z轴)     B、数字设定运行位移(X/Y轴)

C、计数值8位LCD显示，并且1~~99999999任意设定,断电记忆

D、画线方式：长（正）方形，直线，三角形，圆周(选配)。

12、报警功能：计数值到报警及停机

13、报警方式：声光

14、工作电压：220VAC  50HZ   3A

15、650(D)＊800(W)＊550(H)mm