手机微跌落试验机  HK-8305B

一、用途：

本机适用于手机、电话机听筒、对讲机、MP3、CD、电子词典等小型电子消费类产品作重复跌落测试

二、动作原理

先把手机放入到跌落夹具内，调整好合适的大小位置，步进电机带动真空吸盘将手机吸住，上升后松开吸盘，手机成自由跌落运动，如此反复直至设定次数。

三、特点：可设定次数自动停止

跌落表面材料：铝，厚度为12mm。

提示功能：能设定按键次数定值，可自动停止测试。

本机采用步进电机、SMC真空吸盘作为手机提起、跌落驱动源，能实现手机等产品反复跌落，以检测产品由一定高度落下之耐冲击性；

由于采用气动组件及专制控制方式，极大地提升测试速度和一致性；采用美国显控摸式控制屏+PLC可编程控制器作动作程控；独立计数，到达设定次数自动停止测试

四、技术参数：

1、同时跌落手机：2台

2、 允许试件重量：2kg(max)

3、跌落高度：60-800ｍｍ

4、测试速度范围：6～20次/min

5、PLC控制器及触摸屏：1套

6、机器尺寸：W420*H1350*D370mm

7、机器重量：约40kg

8、气源：≥0.5Mpa

9、电源：AC 220V 或指定

备注：制作部分电气与主体为一体式

五、主要配置

1、触摸屏：1个、PLC：1个

2、步进电机：1套

3、真空吸盘：2个（SMC）