微机控制电子万能试验机

设备用途:

该试验机采用先进的芯片集成技术，专业设计的PCI数据采集放大和控制系统，试验力、变形的放大、A/D转换过程实现了全数字化调整。本机采用微机显示，可对各种金属、非金属及复合材料进行力学性能测试和分析研究，广泛应用于航空航天、石油化工、机械制造、电线、电缆、纺织、纤维、塑料、橡胶、陶瓷、食品、医药包装、铝塑管、塑料门窗、土工布、薄膜、木材、纸张、金属材料及制造业，可根据GB、JIS、ASTM、DIN、ISO等标准自动求取最大试验力值、断裂力值、屈服强度、上下屈服强度、抗拉强度、抗压强度、断裂延伸率、拉伸弹性模量、弯曲弹性模量等试验数据.

设备特点：

自动停机：试样断裂后，移动横梁自动停止；

自动标定：系统可自动实现示值准确度的标定；

过程实现：试验过程、测量、显示等均由单片机实现；

限位保护：具有程控和机械两级限位保护；

过载保护：当负荷超过各档最大值的3-5%时，自动停机。

1主机：该机采用台式双空间结构，上拉下压，横梁升降可以无级调速，更换立柱、丝杠、外罩后可改变试验空间。传动系统由伺服控制专用减速机、圆弧同步齿型带、滚珠丝杠副组成，运行平稳，效率高、噪音低。无污染。

2 附具：

标准配置：楔型拉伸附具、压缩附具各一付。楔型拉伸附具采用手动旋转夹紧方式、夹持方便、可靠、不滑移、夹紧过程中钳口不动，夹具体上下移动。试样不受附加力，保证了试验结果的准确性。

- 设备技术指标:

| 型号 | HK-WD系列 |  |
| --- | --- | --- |
| 最大试验力（KN） | 可选择(10 20 50 100 200 300KN) |  |
| 精度等级 | 1级精度或0.5级精度 |  |
| 测力范围 | 标配：2%-100%FS；选配：0.4%-100%； |  |
| 力值精度 | 优于示值的±1%（选配±0.5%） |  |
| 速度范围 | 0.01mm/min-100 mm/min |  |
| 速度精度 | 优于示值的±1%（选配±0.5%） |  |
| 位移测量精度 | 优于示值的±1%（选配±0.5%） |  |
| 位移分辨率 | 0.001mm |  |
| 变形测量系统 | 标距50mm、变形范围25mm引伸计 |  |
| 变形测量范围 | 2%-100%FS |  |
| 变形测量精度 | 优于示值的±1%（选配±0.5%） |  |
| 计算机配置 | 品牌商务电脑 |  |
| 打印机配置 | A4品牌喷墨打印机 |  |
| 测试软件 | WindowsXP/2000 MaxTest测试软件一套（中文） |  |
| 过载保护 | 超过最大负荷5%-10%机器自动停机（可设定） |  |
| 移动横梁保护 | 电子限位和程控双重保护 |  |
| 试验空间净宽度 | 标配：520mm（可根据客户要求订做） |  |
| 有效拉伸空间 | 600mm（可根据客户要求定做） |  |
| 辅具 | 标准拉伸、压缩辅具一套（弯曲附具可根据用户要求选配） |  |
| 主要配置 | 可选购 | 台湾交流伺服电机，高精度负荷传感器，高精度滚珠丝杠，联想商务电脑，A4喷墨打印机 |
|  | 可选购 | 台湾交流伺服电机，高精度负荷传感器，滚珠丝杠，联想商务电脑，A4喷墨打印机 |
|  | 可选购 | 液晶数据盒系统，台湾交流伺服电机，高精度负荷传感器，滚珠丝杠 |
| 外形尺寸 | 标准机型：350mm*670mm*1800mm |  |
| 电源 | 220V/50Hz |  |
| 重量 | 350Kg |  |