FX3G是最为FX1N的升级产品推出，它既有FX1N的特点又结合了FX3系列PLC的创新技术，为客户的小型系统提供了最适宜的高性能产品。

FX3G和FX1N相比有着许多鲜明的优点。

PLC本身配置方面

1．               本身有两路高速编程接口，其中RS422接口速度为115.2kbps，另一个通讯接口为迷你USB2.0，最大12Mbaud，这是目前三菱小型PLC中第一个本身带有USB接口的，这将会给客户提供极大的方便。

2．               程序容量增加，以前的FX1N容量为8K步，现在的容量为32000步，且可选用32K步带程序传送功能的存储盒。

3．               扩大了软元件点数，辅助继电器、状态继电器、指针、定时器等都有增加，其中新增64个1ms定时器，使定时更加精确。辅助继电器数量约是以前的5倍。

4．               PLC登陆可以设置两级密码，可以设置OEM关键字和客户关键字，给予客户部分权限，增加了“无关键字程序保护”设定，在此种设置下，即使知道OEM密码也不能读取PLC中的程序。

5．               本身最大3轴100khz脉冲定位，可以使用表格定位和带DOG搜索功能的原点回归。

6．               输入信号可以选择源型或是漏型。

产品保证全新原装，除人为原因的损坏保修一年。