| FAG旧代号 | FAG新代号 | d mm | D mm | B mm | 动态负荷 Cr | 静态负荷 C0r | 极限速度 1/min | 参考转速 1/min | 重量 Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22205E1 | 22205-E1 | 25 | 52 | 18 | 48000 | 42500 | 17000 | 9500 | 0.18 |
| 22205E1K | 22205-E1-K | 25 | 52 | 18 | 48000 | 42500 | 17000 | 9500 | 0.175 |
| 22205E1K | 22205-E1-K + H305 | 20 | 52 | 18 | 48000 | 42500 | 17000 | 9500 | 0.175 |
| 22206E1 | 22206-E1 | 30 | 62 | 20 | 64000 | 57000 | 13000 | 8100 | 0.275 |
| 22206E1K | 22206-E1-K | 30 | 62 | 20 | 64000 | 57000 | 13000 | 8100 | 0.275 |
| 22206E1K | 22206-E1-K + H306 | 25 | 62 | 20 | 64000 | 57000 | 13000 | 8100 | 0.275 |
| 22207E1 | 22207-E1 | 35 | 72 | 23 | 88000 | 81500 | 11000 | 7300 | 0.434 |
| 22207E1K | 22207-E1-K | 35 | 72 | 23 | 88000 | 81500 | 11000 | 7300 | 0.434 |
| 22207E1K | 22207-E1-K + H307 | 30 | 72 | 23 | 88000 | 84500 | 11000 | 7300 | 0.434 |
| 22208E1 | 22208-E1 | 40 | 80 | 23 | 101000 | 91000 | 10000 | 6400 | 0.528 |
| 22208E1K | 22208-E1-K | 40 | 80 | 23 | 101000 | 91000 | 10000 | 6400 | 0.528 |
| 22208E1K | 22208-E1-K + AH308 | 35 | 80 | 23 | 101000 | 91000 | 10000 | 6400 | 0.528 |
| 22208E1K | 22208-E1-K + H308 | 35 | 80 | 23 | 101000 | 91000 | 10000 | 6400 | 0.528 |
| 22209E1 | 22209-E1 | 45 | 85 | 23 | 104000 | 99000 | 10000 | 5800 | 0.589 |
| 22209E1K | 22209-E1-K | 45 | 85 | 23 | 104000 | 99000 | 10000 | 5800 | 0.577 |
| 22209E1K | 22209-E1-K + AH309 | 40 | 85 | 23 | 104000 | 99000 | 10000 | 5800 | 0.577 |
| 22209E1K | 22209-E1-K + H309 | 40 | 85 | 23 | 104000 | 99000 | 10000 | 5800 | 0.577 |
| 2220K.M.C3 | 2220-K-M-C3 | 100 | 180 | 46 | 98000 | 40000 | 5600 | 5400 | 5.1 |
| 2220K.M.C3 | 2220-K-M-C3 + H320 | 90 | 180 | 46 | 98000 | 40000 | 5600 | 5400 | 5.1 |
| 2220M | 2220-M | 100 | 180 | 46 | 98000 | 40000 | 5600 | 5400 | 5.21 |
| 22210E1 | 22210-E1 | 50 | 90 | 23 | 109000 | 107000 | 9500 | 5300 | 0.622 |
| 22210E1K | 22210-E1-K | 50 | 90 | 23 | 109000 | 107000 | 9500 | 5300 | 0.608 |
| 22210E1K | 22210-E1-K + AHX310 | 45 | 90 | 23 | 109000 | 107000 | 9500 | 5300 | 0.608 |
| 22210E1K | 22210-E1-K + H310 | 45 | 90 | 23 | 109000 | 107000 | 9500 | 5300 | 0.608 |
| 22211E1 | 22211-E1 | 55 | 100 | 25 | 129000 | 130000 | 8500 | 4950 | 0.851 |
| 22211E1K | 22211-E1-K | 55 | 100 | 25 | 129000 | 130000 | 8500 | 4950 | 0.825 |
| 22211E1K | 22211-E1-K + AHX311 | 50 | 100 | 25 | 129000 | 130000 | 8500 | 4950 | 0.825 |
| 22211E1K | 22211-E1-K + H311 | 50 | 100 | 25 | 129000 | 130000 | 8500 | 4950 | 0.825 |
| 22212E1 | 22212-E1 | 60 | 110 | 28 | 160000 | 155000 | 7500 | 4700 | 1.12 |
| 22212E1K | 22212-E1-K | 60 | 110 | 28 | 160000 | 155000 | 7500 | 4700 | 1.09 |
| 22212E1K | 22212-E1-K + AHX312 | 55 | 110 | 28 | 160000 | 155000 | 7500 | 4700 | 1.09 |
| 22212E1K | 22212-E1-K + H312 | 55 | 110 | 28 | 160000 | 155000 | 7500 | 4700 | 1.09 |
| 22213E1 | 22213-E1 | 65 | 120 | 31 | 202000 | 210000 | 6700 | 4400 | 1.55 |
| 22213E1K | 22213-E1-K | 65 | 120 | 31 | 202000 | 210000 | 6700 | 4400 | 1.52 |
| 22213E1K | 22213-E1-K + AH313G | 60 | 120 | 31 | 202000 | 210000 | 6700 | 4400 | 1.52 |
| 22213E1K | 22213-E1-K + H313 | 60 | 120 | 31 | 202000 | 210000 | 6700 | 4400 | 1.52 |
| 22214E1 | 22214-E1 | 70 | 125 | 31 | 211000 | 226000 | 6300 | 4100 | 1.65 |
| 22214E1K | 22214-E1-K | 70 | 125 | 31 | 211000 | 226000 | 6300 | 4100 | 1.61 |
| 22214E1K | 22214-E1-K + AH314G | 65 | 125 | 31 | 211000 | 226000 | 6300 | 4100 | 1.61 |
| 22214E1K | 22214-E1-K + H314 | 60 | 125 | 31 | 211000 | 226000 | 6300 | 4100 | 1.61 |
| 22215E1 | 22215-E1 | 75 | 130 | 31 | 216000 | 236000 | 6300 | 3900 | 1.72 |
| 22215E1K | 22215-E1-K | 75 | 130 | 31 | 216000 | 236000 | 6300 | 3900 | 1.68 |
| 22215E1K | 22215-E1-K + AH315G | 70 | 130 | 31 | 216000 | 236000 | 6300 | 3900 | 1.68 |
| 22215E1K | 22215-E1-K + H315 | 65 | 130 | 31 | 216000 | 236000 | 6300 | 3900 | 1.68 |
| 22216E1 | 22216-E1 | 80 | 140 | 33 | 249000 | 270000 | 5600 | 3700 | 2.13 |
| 22216E1K | 22216-E1-K | 80 | 140 | 33 | 249000 | 270000 | 5600 | 3700 | 2.08 |
| 22216E1K | 22216-E1-K + AH316 | 75 | 140 | 33 | 249000 | 270000 | 5600 | 3700 | 2.08 |
| 22216E1K | 22216-E1-K + H316 | 70 | 140 | 33 | 249000 | 270000 | 5600 | 3700 | 2.08 |
| 22217E1 | 22217-E1 | 85 | 150 | 36 | 305000 | 325000 | 5300 | 3550 | 2.65 |
| 22217E1K | 22217-E1-K | 85 | 150 | 36 | 305000 | 325000 | 5300 | 3550 | 2.59 |
| 22217E1K | 22217-E1-K + AHX317 | 80 | 150 | 36 | 305000 | 325000 | 5300 | 3550 | 2.59 |
| 22217E1K | 22217-E1-K + H317 | 75 | 150 | 36 | 305000 | 325000 | 5300 | 3550 | 1.16 |
| 22218E1 | 22218-E1 | 90 | 160 | 40 | 345000 | 375000 | 4800 | 3500 | 3.43 |
| 22218E1K | 22218-E1-K | 90 | 160 | 40 | 345000 | 375000 | 4800 | 3500 | 3.35 |
| 22218E1K | 22218-E1-K + AHX318 | 85 | 160 | 40 | 345000 | 375000 | 4800 | 3500 | 3.35 |
| 22218E1K | 22218-E1-K + H318 | 80 | 160 | 40 | 345000 | 375000 | 4800 | 3500 | 3.35 |
| 22219E1 | 22219-E1 | 95 | 170 | 43 | 380000 | 415000 | 4500 | 3400 | 4.13 |
| 22219E1K | 22219-E1-K | 95 | 170 | 43 | 380000 | 415000 | 4500 | 3400 | 4.04 |
| 22219E1K | 22219-E1-K + AHX319 | 90 | 170 | 43 | 380000 | 415000 | 4500 | 3400 | 4.04 |
| 22219E1K | 22219-E1-K + H319 | 85 | 170 | 43 | 380000 | 415000 | 4500 | 3400 | 4.04 |
| 22220E1 | 22220-E1 | 100 | 180 | 46 | 430000 | 475000 | 4300 | 3300 | 4.96 |
| 22220E1K | 22220-E1-K | 100 | 180 | 46 | 430000 | 475000 | 4300 | 3300 | 4.91 |
| 22220E1K | 22220-E1-K + AHX320 | 95 | 180 | 46 | 430000 | 475000 | 4300 | 3300 | 4.91 |
| 22220E1K | 22220-E1-K + H320 | 90 | 180 | 46 | 430000 | 475000 | 4300 | 3300 | 4.91 |
| 22222E1 | 22222-E1 | 110 | 200 | 53 | 550000 | 600000 | 4000 | 3100 | 6.99 |
| 22222E1K | 22222-E1-K | 110 | 200 | 53 | 550000 | 600000 | 4000 | 3100 | 6.82 |
| 22222E1K | 22222-E1-K + AHX3122 | 105 | 200 | 53 | 550000 | 600000 | 4000 | 3100 | 6.82 |
| 22222E1K | 22222-E1-K + H322 | 100 | 200 | 53 | 550000 | 600000 | 4000 | 3100 | 6.82 |
| 22224E1 | 22224-E1 | 120 | 215 | 58 | 640000 | 740000 | 3400 | 2800 | 8.84 |
| 22224E1K | 22224-E1-K | 120 | 215 | 58 | 640000 | 740000 | 3400 | 2800 | 8.84 |
| 22224E1K | 22224-E1-K + AHX3124 | 115 | 215 | 58 | 640000 | 740000 | 3400 | 2800 | 8.84 |
| 22224E1K | 22224-E1-K + H3124 | 110 | 215 | 58 | 640000 | 740000 | 3400 | 2800 | 8.84 |
| 22226E1 | 22226-E1 | 130 | 2230 | 64 | 760000 | 890000 | 3000 | 2550 | 11.3 |
| 22226E1K | 22226-E1-K | 130 | 230 | 64 | 760000 | 890000 | 3000 | 2550 | 10.9 |
| 22226E1K | 22226-E1-K + AHX3126 | 125 | 230 | 64 | 760000 | 890000 | 3000 | 2550 | 10.9 |
| 22226E1K | 22226-E1-K + H3126 | 115 | 230 | 64 | 760000 | 890000 | 3000 | 2550 | 10.9 |
| 22228E1 | 22228-E1 | 140 | 250 | 68 | 870000 | 1040000 | 2400 | 2320 | 14.2 |
| 22228E1K | 22228-E1-K | 140 | 250 | 68 | 870000 | 1040000 | 2400 | 2320 | 13.7 |
| 22228E1K | 22228-E1-K + AHX3128 | 135 | 250 | 68 | 870000 | 1040000 | 2400 | 2320 | 13.7 |
| 22228E1K | 22228-E1-K + H3128 | 125 | 250 | 68 | 870000 | 1040000 | 2400 | 2320 | 13.7 |
| 2222K.M.C3 | 2222-K-M-C3 | 110 | 200 | 53 | 126000 | 51000 | 5000 | 5200 | 7.27 |
| 2222K.M.C3 | 2222-K-M-C3 + H322 | 100 | 200 | 53 | 126000 | 51000 | 5000 | 5200 | 7.27 |
| 2222M | 2222-M | 110 | 200 | 53 | 126000 | 51000 | 500 | 520 | 7.45 |
| 22230E1 | 22230-E1 | 150 | 270 | 73 | 101000 | 1210000 | 2600 | 2120 | 18.2 |
| 22230E1K | 22230-E1-K | 150 | 270 | 73 | 101000 | 1210000 | 2600 | 2120 | 17.8 |
| 22230E1K | 22230-E1-K + AHX3130G | 145 | 270 | 73 | 1010000 | 1210000 | 2600 | 2120 | 17.8 |
| 22230E1K | 22230-E1-K + H3130 | 135 | 270 | 73 | 1010000 | 1210000 | 2600 | 2120 | 17.8 |
| 22232E1 | 22232-E1 | 160 | 290 | 80 | 1150000 | 1400000 | 2600 | 1960 | 23.3 |
| 22232E1K | 22232-E1-K | 160 | 290 | 80 | 1150000 | 1400000 | 2600 | 1960 | 22.4 |
| 22232E1K | 22232-E1-K + AH3132A | 150 | 290 | 80 | 1150000 | 1400000 | 2600 | 1960 | 22.4 |
| 22232E1K | 22232-E1-K + H3132 | 140 | 290 | 80 | 1150000 | 1400000 | 2600 | 1960 | 22.4 |
| 22234E1 | 22234-E1 | 170 | 310 | 86 | 1320000 | 1570000 | 2400 | 1830 | 27.8 |
| 22234E1K | 22234-E1-K | 170 | 310 | 86 | 1320000 | 1570000 | 2400 | 1830 | 27.1 |
| 22234E1K | 22234-E1-K + AH3134A | 160 | 310 | 86 | 1320000 | 1570000 | 2400 | 1830 | 27.1 |
| 22234E1K | 22234-E1-K + H3134 | 150 | 310 | 86 | 1320000 | 1570000 | 2400 | 1830 | 27.1 |
| 22236E1 | 22236-E1 | 180 | 320 | 86 | 1360000 | 1680000 | 2400 | 1710 | 29.2 |
| 22236E1K | 22236-E1-K | 180 | 320 | 86 | 1360000 | 1680000 | 2400 | 1710 | 28.5 |
| 22236E1K | 22236-E1-K + AH2236G | 170 | 320 | 86 | 1360000 | 1680000 | 2400 | 1710 | 28.5 |
| 22236E1K | 22236-E1-K + H3136 | 160 | 320 | 86 | 1360000 | 1680000 | 2400 | 1710 | 28.5 |
| 22238K.MB | 22238-K-MB | 190 | 340 | 92 | 1200000 | 1830000 | 1800 | 1620 | 36.2 |
| 22238K.MB | 22238-K-MB + AH2238 | 180 | 340 | 92 | 1200000 | 1830000 | 1800 | 1620 | 36.2 |
| 22238K.MB | 22238-K-MB + H3138 | 170 | 340 | 92 | 1200000 | 1830000 | 1800 | 1620 | 36.2 |
| 22238MB | 22238-MB | 190 | 340 | 92 | 1200000 | 1830000 | 1800 | 1620 | 37 |
| 22240BK.MB | 22240-B-K-MB | 200 | 360 | 98 | 1320000 | 2000000 | 1700 | 1530 | 42.3 |
| 22240BK.MB | 22240-B-K-MB + AH2240 | 190 | 360 | 98 | 1320000 | 2000000 | 1700 | 1530 | 42.3 |
| 22240BK.MB | 22240-B-K-MB + H3140 | 180 | 360 | 98 | 1320000 | 2000000 | 1700 | 1530 | 42.3 |
| 22240B.MB | 22240-B-MB | 200 | 360 | 98 | 1320000 | 2000000 | 1700 | 1530 | 44.2 |
| 22244BK.MB | 22244-B-K-MB | 220 | 400 | 108 | 1630000 | 2450000 | 1400 | 1340 | 59.6 |
| 22244BK.MB | 22244-B-K-MB + AH2244 | 200 | 400 | 108 | 1630000 | 2450000 | 1400 | 1340 | 59.6 |
| 22244BK.MB | 22244-B-K-MB + H3144X | 200 | 400 | 108 | 1630000 | 2450000 | 1400 | 1340 | 59.6 |
| 22244B.MB | 22244-B-MB | 200 | 400 | 108 | 1630000 | 2450000 | 1400 | 1340 | 61.5 |
| 22248BK.MB | 22248-B-K-MB | 240 | 440 | 120 | 1960000 | 3050000 | 1300 | 1190 | 81.2 |
| 22248BK.MB | 22248-B-K-MB + AH2248 | 220 | 440 | 120 | 1960000 | 3050000 | 1300 | 1190 | 81.2 |
| 22248BK.MB | 22248-B-K-MB + H3148X | 220 | 440 | 120 | 1960000 | 3050000 | 1300 | 1190 | 81.2 |
| 22248B.MB | 22248-B-MB | 240 | 440 | 120 | 1960000 | 3050000 | 1300 | 1190 | 83.4 |
| 22252BK.MB | 22252-B-K-MB | 260 | 480 | 130 | 2240000 | 3450000 | 1100 | 1080 | 106 |
| 22252BK.MB | 22252-B-K-MB + AH2252 | 240 | 480 | 130 | 2240000 | 3450000 | 110 | 1080 | 106 |
| 22252BK.MB | 22252-B-K-MB + H3152X | 240 | 480 | 130 | 2240000 | 3450000 | 1100 | 1080 | 106 |
| 22252B.MB | 22252-B-MB | 260 | 480 | 130 | 2240000 | 3450000 | 1100 | 1080 | 110 |
| 22256BK.MB | 22256-B-K-MB | 280 | 500 | 130 | 2360000 | 3650000 | 1100 | 1010 | 110 |
| 22256BK.MB | 22256-B-K-MB + AH2256 | 260 | 500 | 130 | 2360000 | 3650000 | 1100 | 1010 | 110 |
| 22256BK.MB | 22256-B-K-MB + H3156X | 260 | 500 | 130 | 2360000 | 3650000 | 1100 | 1010 | 110 |
| 22256B.MB | 22256-B-MB | 280 | 500 | 130 | 2360000 | 3650000 | 1100 | 1010 | 113 |
| 22260K.MB | 22260-K-MB | 300 | 540 | 140 | 2750000 | 4400000 | 1000 | 900 | 136 |
| 22260K.MB | 22260-K-MB + AH2260 | 280 | 540 | 140 | 2750000 | 4400000 | 1000 | 900 | 136 |
| 22260K.MB | 22260-K-MB + H3160 | 280 | 540 | 140 | 2750000 | 4400000 | 1000 | 900 | 136 |
| 22260MB | 22260-MB | 300 | 540 | 140 | 2750000 | 4400000 | 1000 | 900 | 142 |
| 22264K.MB | 22264-K-MB | 320 | 580 | 150 | 3050000 | 4900000 | 950 | 840 | 166 |
| 22264K.MB | 22264-K-MB + AH2264 | 300 | 580 | 150 | 3050000 | 4900000 | 950 | 840 | 166 |
| 22264K.MB | 22264-K-MB + H3164 | 300 | 580 | 150 | 3050000 | 4900000 | 950 | 840 | 166 |
| 22264MB | 22264-MB | 320 | 580 | 150 | 3050000 | 4900000 | 950 | 840 | 177 |